PMEF 1.0

Plant Model Exchange Format

Vollständige Technische Spezifikation – Version 1.0 | April 2026

Das offene, disziplinübergreifende 3D-Anlagenmodell-Austauschformat

Piping – Equipment – Stahlbau – E&I – Leittechnik – Bautechnik – FEM – ERP – Simulation

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Dokument-ID | PMEF-SPEC-0001 Rev.1 |
| Version | 1.0 – April 2026 |
| Vorgänger | PMEF-SPEC-0001 Rev.0 (v0.9, März 2026) |
| Status | Release Candidate – Community Review |
| Lizenz | Apache 2.0 (Code) / CC BY 4.0 (Spezifikation) |
| Repository | github.com/pmef/specification |
| Abgedeckte Systeme | 35+ CAx-Systeme aus 8 Engineering-Disziplinen |
| Abgedeckte Formate | 42+ Neutral-/Eigenformate vollständig analysiert |

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Executive Summary und Änderungshistorie

PMEF 1.0 erweitert die v0.9-Spezifikation um eine systematische Analyse aller relevanten CAx-Systeme aus dem Anlagen-, Maschinenbau, der Elektrotechnik, Leittechnik, Bautechnik und Simulation. Insgesamt wurden 35+ Systeme und 42+ Formate analysiert und in die PMEF-Adapter-Architektur integriert.

Wesentliche Neuerungen in v1.0 gegenüber v0.9

+ 6 neue Systemkategorien: E&I/Leittechnik, PLC/DCS, Spannungsanalyse, ERP/EAM, Simulation, Bautechnik + 22 neu analysierte Systeme: EPLAN P8/ProPanel, COMOS, TIA Portal, CAESAR II/AutoPIPE, ROHR2, STAAD.Pro, ETABS, SAP EAM, AspenTech HYSYS, Tecnomatix, ArchiCAD, Allplan, RFEM, SCIA ... + 12 neue Neutral-/Austauschformate: MTP/AML-Erweiterung, .cii/.ntr/.pcf-Erweiterung, eCl@ss, ISM, E3D-XML, PDMS-RVM-Detail, NTR, IFC-Structural, IFC-Bridge, FDS ... Kapitel 3 vollständig überarbeitet: 8-Disziplin-Taxonomie mit 35+ Systemsteckbriefen Kapitel 4: Neues Leittechnik-Modul (MTP, OPC UA, NAMUR NOA) Kapitel 5: Neues Spannungsanalyse-Modul mit CII/NTR-Schnittstelle Kapitel 6: Neues ERP/EAM-Modul (SAP EAM, IBM Maximo, Hexagon EAM)

# 2. Vollständige CAx-Systemlandschaft

Die folgende Master-Übersicht erfasst alle analysierten CAx-Systeme in 8 Disziplin-Kategorien mit Angabe des primären Austauschformats und der PMEF-Adapter-Priorität.

| System | Anbieter | Disziplin | Primäre Neutrale Formate | PMEF-Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVEVA E3D 4.x | Aveva | Plant 3D / Piping | RVM, PCF, IFC, VANTAGE | P1 |
| Hexagon Smart 3D | Hexagon PPM | Plant 3D / Piping | PCF, IFC, VUE, SmartSketch | P1 |
| AutoCAD Plant 3D | Autodesk | Plant 3D / Piping | PCF, DWG, IFC (begr.) | P1 |
| CADMATIC Plant | CADMATIC | Plant 3D / Piping | PCF, IFC, 3DDX, DGN | P1 |
| Bentley OpenPlant | Bentley | Plant 3D / Piping | DGN, ISO 15926/iRING, JT | P1 |
| CADISON 3D Designer | ITandFactory | Plant 3D / Piping | PCF, IFC, CAESAR II .cii, ROHR2 .ntr | P2 |
| M4 PLANT | CAD Schroer | Plant 3D / Piping | PCF, IFC, DWG, STEP | P3 |
| PDMS (AVEVA) | Aveva | Plant 3D / Piping | RVM, PCF, MDB, Propeller | P2 |
| AutoPLANT / PDS | Bentley/Hexagon | Plant 3D / Piping | PCF, SDNF, DGN, Neutral XML | P3 |
| PTC Creo 10+ | PTC | Mech. CAD | STEP AP242, IGES, JT, .neu | P2 |
| CATIA V5/V6/3DX | Dassault | Mech. CAD | STEP AP242, JT, 3DXML, IGES | P2 |
| Autodesk Inventor 2026 | Autodesk | Mech. CAD | STEP AP242, IFC4, DWG, SAT | P2 |
| Siemens NX / Solid Edge | Siemens | Mech. CAD | STEP AP242, JT, Parasolid | P3 |
| SolidWorks | Dassault | Mech. CAD | STEP AP242, IGES, IFC, PARASOLID | P3 |
| Tekla Structures 2026 | Trimble | Stahlbau | IFC 2x3/4, CIS/2, SDNF, DWG, NC | P3 |
| Autodesk Advance Steel | Autodesk | Stahlbau | IFC 2x3, SDNF, CIS/2, DWG | P3 |
| SDS/2 | Design Data | Stahlbau | CIS/2, IFC, SDNF, DWG, NC | P3 |
| GRAITEC Advance Design | GRAITEC | Stahlbau | IFC, CIS/2, SDNF, STEP | P4 |
| Revit MEP/Structure | Autodesk | Stahlbau / BIM | IFC 2x3/4, DWG, SDNF | P2 |
| EPLAN Electric P8 2025 | EPLAN/Friedhelm Loh | E&I / Leittechnik | AutomationML (AML), XML, IFC (ProPanel), STEP, JT | P2 |
| EPLAN Pro Panel 2025 | EPLAN/Friedhelm Loh | E&I / Leittechnik | IFC 2x3, STEP, VRML, JT, AML | P2 |
| EPLAN Fluid | EPLAN/Friedhelm Loh | E&I / Leittechnik | AML, XML, IFC | P3 |
| COMOS 10.6 | Siemens | E&I / Leittechnik | AutomationML, DEXPI, OPC UA, XML, SQL | P2 |
| Siemens TIA Portal V20 | Siemens | PLC / Leittechnik | AutomationML AR APC, XML (LAD/FBD/ST), OPC UA NodeSet | P2 |
| Beckhoff TwinCAT 3 | Beckhoff | PLC / Leittechnik | AutomationML, PLCopen XML (IEC 61131), OPC UA NodeSet | P3 |
| Rockwell Studio 5000 | Rockwell Autom. | PLC / Leittechnik | AML, XML, L5X (native), OPC UA | P3 |
| ABB 800xA / Automation Builder | ABB | DCS / Leittechnik | AML, OPC UA, HART, PROFIBUS FDT | P3 |
| CAESAR II (Aspect Pipe Stress) | Hexagon / Octave | FEM / Spannungsanalyse | .cii (Neutral File), PCF-Import, STEP | P2 |
| Bentley AutoPIPE | Bentley | FEM / Spannungsanalyse | .DAT (native), STAAD-Import, OpenPlant-Link, IFC | P2 |
| ROHR2 (Sigma Ingenieurgesellschaft) | Sigma Nemetschek | FEM / Spannungsanalyse | .ntr (Neutral Transfer Record), E3D/PDMS, Smart3D-Link | P3 |
| PASS/START-PROF | PASS Engineering | FEM / Spannungsanalyse | PCF-Import, .cii-compat, E3D, Smart3D | P3 |
| Bentley STAAD.Pro Advanced 2025 | Bentley | FEM / Strukturanalyse | IFC, CIS/2, SDNF, OpenSTAAD API, ISM, DXF | P2 |
| CSI SAP2000 / ETABS | CSI America | FEM / Strukturanalyse | IFC (Struct.Analysis View), CIS/2 STEP, SDNF, OAPI | P3 |
| Dlubal RFEM 6 / RSTAB | Dlubal Software | FEM / Strukturanalyse | IFC, STEP, DXF, JSON (RFEM-API) | P3 |
| SCIA Engineer | Nemetschek | FEM / Strukturanalyse | IFC, CIS/2, XML (SCIA nativer API) | P4 |
| Autodesk Robot Structural Analysis | Autodesk | FEM / Strukturanalyse | IFC, DXF, SDNF, APS-API | P4 |
| SAP S/4HANA EAM (PM) | SAP | ERP / Asset Mgmt | BAPI/RFC, OData REST API, IDoc XML, ISO 15926 Mapping | P2 |
| IBM Maximo 8.x | IBM | ERP / Asset Mgmt | REST API (JSON), XML, ISO 15926 Mapping | P3 |
| Hexagon EAM (Infor EAM) | Hexagon / Infor | ERP / Asset Mgmt | REST API, XML, OData | P3 |
| Oracle eAM | Oracle | ERP / Asset Mgmt | REST API, XML, BPEL | P4 |
| AspenTech Aspen HYSYS | AspenTech | Prozesssimulation | CAPE-OPEN, OLE Automation, XML | P3 |
| Siemens Tecnomatix Plant Sim. | Siemens | Logistiksimulation | XML (native), SimTalk API, OPC UA | P3 |
| ANSYS (Fluent/Mechanical) | ANSYS/Ansys Inc. | FEM/CFD Simulation | STEP, IGES, CDB (ANSYS), IFC, ACIS, Parasolid | P4 |
| Graphisoft ArchiCAD 27 | Graphisoft | Bautechnik / BIM | IFC 2x3/4, DWG, DXF, STEP, BCF | P3 |
| Nemetschek Allplan 2025 | Nemetschek | Bautechnik / BIM | IFC 2x3/4, DXF, DWG, STEP, BCF | P3 |
| Trimble Quadri / NovaPoint | Trimble | Infrastruktur BIM | IFC 4.3 (Infra), LandXML, DWG | P4 |
| Bentley OpenBuildings Designer | Bentley | Bautechnik / BIM | IFC 4.3, DGN, DWG, LandXML | P3 |

# 3. Disziplin-spezifische System- und Format-Analyse

## 3.1 Plant-3D-Design-Systeme (Piping-fokussiert)

Plant-3D-Systeme bilden den Kern des PMEF-Ökosystems. Alle Systeme in dieser Kategorie werden auf Basis des spezialisierten Piping-Datenmodells von PMEF adressiert.

CADISON 3D Designer – relevantes Neusystem

CADISON (ITandFactory / Nemetschek) ist ein Plant-Design-System auf AutoCAD-Basis mit nativem CAESAR II-.cii-Export und ROHR2-.ntr-Export. API: .NET / COM (AutoCAD-Basis); Datenbank: SQL Server. Neutralformate: PCF, IFC, DWG, CAESAR II .cii, ROHR2 .ntr, ISOGEN. PMEF-Adapter-Strategie (P2): PCF/IFC-Export + .cii-Export für Stressanalyse-Verknüpfung; direkte Brücke zum PMEF-Spannungsmodul. Besonderheit: Direkte Integration von Spannungsanalyse-Parametern (Temp., Druck, Material) im 3D-Modell – ideal für PMEF-Property-Sets.

## 3.2 E&I / Elektrotechnik / Leittechnik – vollständige Analyse

Der E&I-Sektor stellt den größten Zuwachs in PMEF 1.0 dar. Folgende Systeme, Formate und Integrationsstrategien wurden analysiert.

### 3.2.1 EPLAN Electric P8 2025

EPLAN Electric P8 ist das marktführende E-CAD-System für elektrotechnische Schaltpläne. Die EPLAN-Plattform 2025 umfasst Electric P8 (Schaltplanung), Pro Panel (Schaltschrankaufbau), Fluid (Hydraulik/Pneumatik) und Cable proD (Kabelbaumkonstruktion).

| Merkmal | EPLAN Electric P8 2025 |
| --- | --- |
| Native API | EplanEplApi.P8 (.NET NuGet, Assemblies: DataModel, AFu, GUI, MasterData) |
| Primäres Neutralformat | AutomationML (AML / IEC 62714); Export von PLC-Daten im AML-AR-APC-Format |
| Weitere Export-Formate | XML (projektstrukturiert), CSV/TXT (Komponentendaten), EDZ (Gerätedaten), DXF/PDF |
| AutomationML-Inhalt | Betriebsmittelkennzeichen (BKZ/IEC 81346), PLC-Struktur, I/O-Adressen, Klemmen, Kabel |
| IFC-Unterstützung | Keine direkte IFC-Unterstützung in P8; Pro Panel exportiert IFC 2x3 für Gehäusegeometrie |
| PLC-Datenaustausch | TIA Portal (AML AR APC), Rockwell Studio 5000, Mitsubishi iQ Works via AML |
| PMEF-Adapter-Strategie | AML-Export → CAEX-Parser → PMEF InstrumentObject + ElectricalObject; BKZ → IEC 81346 Mapping |
| Besonderheit | EEC (Engineering Configuration) – automatisierte Schaltplanerstellung aus PMEF-Tags |

### 3.2.2 EPLAN Pro Panel 2025

EPLAN Pro Panel erweitert Electric P8 um 3D-Schaltschrankaufbau und -verdrahtung. Ab 2025 gibt es eine neue IFC-Exportschnittstelle.

| Merkmal | EPLAN Pro Panel 2025 |
| --- | --- |
| 3D-Geometrie | Voxel-basierter Schrankaufbau; Geräte als 3D-Makros (STEP-Import möglich) |
| IFC-Export (neu 2025) | IFC 2x3-Export der Schrankauen-Geometrie (Höhe, Breite, Tiefe als Quader-Primitiv) |
| STEP-Export | Analytic Surfaces/Solids; kompatibel mit externen CAD-Systemen für 3D-Makros |
| VRML-Export | 3D-Visualisierung mit Geräte-IDs für Viewer |
| JT-Export | Lightweight-Darstellung für Plant-Koordinationsmodelle |
| PMEF-Adapter | IFC 2x3-Import → IfcOpenShell → PMEF ElectricalObject (Schrank als Box-Primitiv + Nozzle-äquivalent = Kabelein-/-ausgänge) |
| Sonderfall | EPLAN FieldSys: Automatic 2D/3D-Routing für Maschinenverdrahtung; künftig PMEF-CableTray-Integration |

### 3.2.3 Siemens COMOS 10.6

COMOS ist das umfassendste Plant-Engineering-System für den gesamten Anlagenlebenszyklus. Es integriert P&ID (COMOS Process/P&ID), 3D-Koordination (COMOS 3D), Elektro-Engineering (COMOS E&I), Instrumentierung und Dokumentenmanagement in einer gemeinsamen Microsoft SQL Server-Datenbankplattform.

| Merkmal | COMOS 10.6 (Siemens) |
| --- | --- |
| Datenbankplattform | Microsoft SQL Server; objektorientiertes Datenmodell mit Attribute Sets |
| P&ID-Integration | COMOS P&ID: DEXPI-kompatibler Export; bidirektionale P&ID-zu-3D-Kopplung |
| AutomationML | Native AML-Export/-Import für E&I-Daten, PLC-Strukturen, Feldgeräte |
| OPC UA | COMOS Walkinside: OPC UA-Server für Digital-Twin-Integration; Feldgeräte-Mapping |
| DEXPI-Anbindung | COMOS unterstützt DEXPI-Export (Proteus XML) für P&ID-Daten (v1.3/2.0) |
| 3D-Integration | COMOS-AVEVA E3D-Link; COMOS-Smart3D-Link; IFC-Export für BIM-Koordination |
| ISO 15926 | COMOS nutzt ISO 15926-Konzepte für Objekt-Klassifikation und RDL-Mapping |
| PMEF-Adapter-Strategie (P2) | SQL-API + AML-Export → PMEF InstrumentObject; DEXPI-Export → PMEF FunctionalObject |
| Besonderheit | COMOS = Single Source of Truth für Anlagendaten; PMEF als Geometrie-Ergänzung positionieren |

### 3.2.4 Siemens TIA Portal V20 / STEP 7

Das TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) ist das zentrale Engineeringtool für Siemens SIMATIC-SPS und HMI/SCADA-Systeme. Die TIA Portal Openness API (TIA Add-Ins) ermöglicht programmatischen Zugriff.

| Merkmal | TIA Portal V20 / STEP 7 |
| --- | --- |
| Openness API | TIA Portal Openness (.NET, C#); Zugriff auf SPS-Programme, Datenblocke, Variablen, Hardwarekonfiguration |
| AML-Export | AutomationML AR APC-Format: Rack-Struktur, Modulbelegung, I/O-Adressen, Symbolik |
| OPC UA | Integrierter OPC UA Server (S7-1500); NodeSet2.xml-Export; Companion-Spec-Import |
| PLCopen XML | SPS-Programm-Export in PLCopen XML (IEC 61131-3): LD, FBD, ST, IL, SFC |
| LAD-Export (neu V20) | Neues LAD-Export/Import-Format für Continuous Integration (CI/CD in TIA-Projekten) |
| PMEF-Zuordnung | TIA-Hardware → PMEF InstrumentObject (Feldgerät) via AML; SPS-I/O → PMEF InstrumentLoop |
| Szenario | TIA-Konfiguration AML → PMEF-Modul (E&I) → COMOS-Abgleich; vollständiger E&I-Datenfluss |

### 3.2.5 MTP – Module Type Package (IEC 63280 / VDI/VDE/NAMUR 2658)

MTP ist der revolutionäre Standard für modulare Anlagen (Plug & Produce). Ein MTP-File beschreibt vollständig die Automation eines Prozessmoduls (PEA – Process Equipment Assembly) für die Integration in eine übergeordnete Process Orchestration Layer (POL).

MTP – Architektur und PMEF-Relevanz

Format: AutomationML (IEC 62714) als Trägerformat; das MTP-File ist ein AML-Dokument mit standardisierten RoleClasses für Prozessmodule. Inhalt: DataAssemblies (Messstellen, Ventile, Aktoren), Services (Ablaufbeschreibungen), HMI-Beschreibung, Alarm-Definitionen, Sicherheitsfunktionen. Kommunikation: OPC UA als Laufzeitprotokoll (OPC 40001-1 Companion Spec für MTP-POL-Interaktion). Version: MTP 2.0 (2025) mit ersten Plugfest-Tests; auf dem Weg zu IEC 63280. PMEF-Relevanz: MTP-PEA entspricht einem PMEF FunctionalObject (Modul) + PhysicalObject (Hardware); AML-Parser → PMEF; MTP-Services → PMEF InstrumentLoop. Anwender: Bayer, Evonik, BASF, Beckhoff, Siemens, Yokogawa, Rockwell nutzen MTP für modulare Chemieanlagen.

## 3.3 Rohrspannungsanalyse und Struktursimulation

Spannungsanalyse-Systeme erhalten Rohrgeometrie aus 3D-Plant-Systemen und exportieren Ergebnisse zurück für Supportplanung. PMEF definiert eine dedizierte Spannungsanalyse-Schnittstelle.

### 3.3.1 CAESAR II / Aspect Pipe Stress (Hexagon/Octave)

CAESAR II (seit 2025 unter dem Namen "Aspect Pipe Stress" vermarktet) ist der Weltmarktführer in der Rohrspannungsanalyse mit >35 internationalen Normen.

| Merkmal | CAESAR II (Aspect Pipe Stress) |
| --- | --- |
| Neutralformat Input | .cii (CAESAR II Neutral File): ASCII-Format mit Beam-Element-Centerlines, Knotenkoordinaten, Rohreigenschaften, Lagertypen, Lastfällen |
| Quellen des .cii-Files | E3D, Smart 3D, Plant 3D, CADWorx, CADISON, AutoPIPE, PDMS, M4 PLANT, Forte 3D, OpenPlant |
| PCF-Import | PCF-Dateien können direkt in CAESAR II importiert werden (Pipeline-Geometrie ohne Berechnungsparameter) |
| FEA-Kopplung | ANSYS-FEA-Interface für lokale Spannungskonzentration (Abzweige, Sonderteile) |
| Normen | ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8, CODETI, EN 13480, ISO 14692, >35 weitere |
| PMEF-Erweiterung | PMEF Spannungsanalyse-Modul: CesiumAnalysis-PropertySet auf PipingObject; .cii-Export aus PMEF |

### 3.3.2 ROHR2 (Sigma Nemetschek)

ROHR2 ist die führende europäische Alternative zu CAESAR II, besonders stark in Deutschland und Europa verbreitet.

| Merkmal | ROHR2 |
| --- | --- |
| Neutralformat | .ntr (Neutral Transfer Record): strukturiertes ASCII-Format analog .cii; enthält Geometrie, Material, Lastfälle |
| 3D-System-Links | AVEVA E3D, Smart 3D, PDMS, AutoPIPE, CADISON; Export aus Plant-3D-Systemen via .ntr |
| Normen | EN 13480, ASME B31.x, AD 2000, DIN, STOOMWEZEN (NL), BS, SNCT, CODAP |
| FEA-Modul | ROHR2fesu: Detail-FEA für Abzweige, Trunnions, Junction-Stressberechnung |
| PMEF-Strategie | PMEF → .ntr-Export via pmef-stress Crate; ROHR2-Ergebnisse → PMEF SupportReaction-PropertySet |

### 3.3.3 Bentley AutoPIPE (Bentley Systems)

AutoPIPE ist in der Bentley-Ökosystem tief integriert und bietet als einziges System ML-gestützten Support-Optimizer.

| Merkmal | Bentley AutoPIPE |
| --- | --- |
| Bentley-Integration | Nahtlose Kopplung mit OpenPlant, STAAD.Pro, SACS; gemeinsame ISM-Datenbasis |
| ML-Feature | Support Optimizer: Machine-Learning-basierte Optimierung von Auflagerplacements |
| Buried Pipeline | Spezialisiertes Modul für vergrabene Rohrleitungen mit Boden-Interaktions-Analyse |
| Neutral Import | CAESAR II .cii, OpenPlant, Smart 3D, PDMS, PCF, PDS |
| OPC UA | AutoPIPE → STAAD.Pro: Struktursteifigkeiten als Input für Rohrleitungsanalyse |
| PMEF-Strategie | OpenPlant-PMEF-Adapter → AutoPIPE-Input; PMEF-Spannungsanalyse-Modul teilt .DAT-Format |

### 3.3.4 Strukturanalyse-Systeme: STAAD.Pro, ETABS, RFEM, SCIA

| System | Anbieter | Neutralformate | Besonderheit | PMEF-Strategie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAAD.Pro Advanced 2025 | Bentley | IFC, CIS/2, SDNF, ISM | OpenSTAAD API; AI-Optimierung 2025; Nuklear-Zertifizierung (10CFR) | ISM + IFC → PMEF SteelObject; CIS/2-Verbindungsdetails |
| ETABS (CSI America) | CSI | IFC (Struct.Anal.View), CIS/2, SDNF | Gebäude-fokussiert; OAPI für Custom-Scripts; Dynamo-Plugin | IFC SA → PMEF (Strukturanalyse-View), OAPI für Direktzugriff |
| SAP2000 (CSI) | CSI | IFC, CIS/2 STEP, SDNF, OAPI | Allgemeines FEM; OAPI offen dokumentiert | IFC/OAPI → PMEF; Benchmark für offshore Strukturen |
| RFEM 6 (Dlubal) | Dlubal | IFC, STEP, DXF, JSON (REST API) | Moderne REST-API; Grasshopper/Dynamo-Integration | REST-JSON → PMEF (direkter Mapping-Pfad) |
| SCIA Engineer | Nemetschek | IFC, CIS/2, XML (SCIA API) | Europäische Normen (EN); SCIA API gut dokumentiert | XML/IFC → PMEF; Nemetschek-Ökosystem-Synergie |
| Autodesk Robot Struct. | Autodesk | IFC, DXF, SDNF, APS | APS-Cloud-Integration; Revit-bidirektional | IFC → IfcOpenShell → PMEF |

## 3.4 ERP-/EAM-Systeme – Asset-Management-Integration

ERP/EAM-Systeme sind der operative Endpunkt von PMEF-Daten im Anlagenlebenszyklus. Der Hauptdatenfluss ist: PMEF (Konstruktionsdaten) → ERP/EAM (Betrieb, Wartung, Instandhaltung).

### 3.4.1 SAP S/4HANA EAM (PM-Modul)

| Merkmal | SAP S/4HANA EAM / PM |
| --- | --- |
| Primäre API | BAPI/RFC (BAPIs: BAPI_EQUI_CREATE, BAPI_FLOC_CREATE), OData REST (Fiori-Apps), IDoc XML |
| Datenstruktur | Functional Location (Hierarchie) = PMEF Plant/Unit/Area; Equipment = PMEF PhysicalObject/Tag |
| ISO 15926-Mapping | SAP EAM kann auf ISO 15926-Konzepte gemappt werden: Functional Location → FunctionalObject, Equipment → PhysicalObject |
| Instandhaltungsaufträge | Work Orders (PM01-PM04): PMEF-Objekt-ID als Equipmentnummer in SAP; bidirektionaler Tag-Abgleich |
| PMEF-Adapter-Strategie (P2) | PMEF-Tag-Register → SAP-Equipment via OData API; delta-Updates bei Modellandsänderungen |
| CFIHOS-Synergie | CFIHOS Handover-Paket → SAP EAM Initial-Befüllung; PMEF als Zwischenformat |
| Neue EAM API (2025 FPS01) | Task Planning Management API – direkte Programmierschnittstelle für Instandhaltungsplanung |
| S/4HANA 2025 | Phase Model für Instandhaltung; Fiori-Apps für mobile Techniker; Asset Health Scoring |

### 3.4.2 IBM Maximo und Hexagon EAM

| System | Anbieter | API | PMEF-Integrationsweg |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM Maximo 8.x (MAS) | IBM | REST API (JSON), GraphQL, XML (MIF) | PMEF-Tag → Maximo Asset (via REST); Maximo-Location-Hierarchy → PMEF-Plant-Hierarchie |
| Hexagon EAM (infor EAM) | Hexagon / Infor | REST API, OData, XML (IDI) | Hexagon EAM + Hexagon Smart 3D – natives Hexagon-Ökosystem; PMEF als Brücke zu anderen Plant-Systemen |
| Oracle eAM (in Oracle Apps) | Oracle | REST API (SOAP/REST), BPEL | Oracle eAM-Asset → PMEF-Tag via REST-Mapping; geringe Priorität (P4) |
| ABB Ability Asset Manager | ABB | REST API, OPC UA | ABB-Feldgeräte-Daten (PA-DIM) → PMEF InstrumentObject → ABB Ability EAM |

## 3.5 Prozesssimulation und Durchflussberechnung

Simulationstools sind primäre Lieferanten von Design-Betriebsbedingungen für PMEF. Die Verbindung erfolgt über CAPE-OPEN, OLE-Automation oder proprietäre XML-Exports.

| System | Anbieter | Neutralformat/API | PMEF-Relevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspen HYSYS / Aspen Plus | AspenTech | CAPE-OPEN (IEC 62131), OLE Automation, XML | Prozessbedingungen (T, P, Durchfluss) → PMEF DesignConditions; Flowsheet-Topologie → PMEF PipingSystem |
| ProSimPlus / ProSim | ProSim SA | CAPE-OPEN, COM/OLE, XML | Europäische Alternative zu HYSYS; gleiches CAPE-OPEN-Mapping |
| Symmetry Process Simulator | Schlumberger | CAPE-OPEN, proprietär XML | O&G-Spezialist; Thermodynamik-Daten für PMEF Pipeline-PropertySets |
| MATLAB/Simulink + Simscape | MathWorks | OPC UA, FMU (FMI 3.0), MATLAB-API | Regelungslogik, Dynamiksimulation; FMU-Export → PMEF Simulation-Reference |
| Siemens Tecnomatix Plant Sim. | Siemens | XML (SimTalk API), OPC UA, AutomationML | Materialfluss-/Logistiksimulation; Anlagenobjekte aus PMEF als Plant-Sim-Ressourcen |
| Dymola / Modelica | Dassault/OPENMODELICA | Modelica (.mo), FMI/FMU, MATLAB | Physikalische Modellierung; FMU-Schnittstelle → PMEF Digital-Twin |

## 3.6 Bautechnik / Hochbau / Infrastruktur BIM

Bautechnik-Systeme liefern die bauliche Hülle für Industrieanlagen: Fundamente, Gebäude, Erschließung. PMEF verankert Anlagenstrukturen im baulichen Kontext über IFC und LandXML.

| System | Anbieter | Neutralformate | PMEF-Anknüpfung |
| --- | --- | --- | --- |
| Graphisoft ArchiCAD 27 | Graphisoft (Nemetschek) | IFC 2x3/4, DWG, DXF, STEP, BCF | IFC4-Adapter → PMEF CivilObject (Fundament, Gebäudekontur); ArchiCAD Open API (Python/COM) |
| Nemetschek Allplan 2025 | Nemetschek | IFC 2x3/4, DXF, DWG, STEP, BCF, Allplan-Exchange | PMEF Civil-Module via IFC4; Allplan Engineering Exchange (Excel+IFC) für Brücken |
| Bentley OpenBuildings Designer | Bentley | IFC 4.3, DGN, DWG, LandXML, ISM | Bentley-Ökosystem-Synergie; ISM-Schnittstelle zu STAAD/RAM für Tragwerksanalyse |
| Trimble Quadri / NovaPoint | Trimble | IFC 4.3 (Infra), LandXML 2.0, DWG, LAS/LAZ | Geländemodell, Erschließung; LandXML → PMEF Terrain-Layer (CityGML-Konzept) |
| RIB iTWO | RIB Software (Schneider Elect.) | IFC 2x3/4, DXF, Revit-Link, LV-XML | Kalkulation/Termin + 3D-Koordination; IFC-Import → PMEF |
| Autodesk Civil 3D | Autodesk | LandXML, DWG, IFC 4.3, FBX | Gelände und Infrastruktur; LandXML → PMEF Terrain-Objekte |

BCF – BIM Collaboration Format als PMEF-Issues-Protokoll

BCF (BIM Collaboration Format, buildingSMART) ist ein leichtgewichtiges XML-Format für Modell-Kommentare und Clash-Issues. BCF enthält: Topic (Problembeschreibung), Viewpoint (3D-Kameraposition), Markup (Kommentare) und GUID-Referenz auf IFC-Objekte. PMEF nutzt BCF als Issues-Protokoll: Clash-Detection-Ergebnisse, Review-Kommentare, Change Requests zwischen Disziplinen. BCF-REST-API (v3.0): Standardisierter REST-Dienst für BCF-Topic-Verwaltung; kompatibel mit ACC, Navisworks, Revit, Tekla, AVEVA.

# 4. Neue Neutral- und Austauschformate

In PMEF 1.0 werden 12 zusätzliche Formate analysiert und in die Adapter-Strategie integriert.

| Format / Standard | Ursprung | Inhalt | PMEF-Relevanz und Mapping |
| --- | --- | --- | --- |
| AutomationML AR APC | IEC 62714 / AML e.V. | CAEX-Erweiterung für SPS-Hardware: Rack, Slot, I/O-Modul, Symboltabellen | TIA Portal → EPLAN Datenaustausch; PMEF-Adapter: AML-RoleClass PLC-Hardware → PMEF InstrumentObject |
| PLCopen XML (IEC 61131) | PLCopen | SPS-Programm in XML: POUs (Program/FB/FC), Variablen, Netzwerke, Tasks | SPS-Ablauf-Logik; PMEF referenziert PLCopen XML als Behavior-Dokument in isDokumentedBy-Relation |
| FDT/DTMD (IEC 62453) | FDT Group | Felgeräte-Treiber und -Beschreibungen (Device Type Manager) | Feldgeräte-Parametrierung; PMEF InstrumentObject → FDT-Gerätebeschreibung als linked Document |
| EDDL/EDD (IEC 61804) | HART Foundation | Elektronische Geräte-Beschreibungssprache für Feldgeräte | HART/PROFIBUS-Geräte-Daten; PMEF InstrumentObject → EDD-Referenz für PA-DIM-Mapping |
| MTP 2.0 (VDI 2658 / IEC 63280) | NAMUR / PNO | AML-basierte Modulbeschreibung (PEA): Services, DataAssemblies, HMI | PMEF-PEA-Modul: FunctionalObject (Modul) + AML-Link auf MTP-File; Plug&Produce-Szenario |
| .cii (CAESAR II Neutral) | Hexagon/Intergraph | ASCII Beam-Element-Datei: Knoten, Rohreigenschaften, Lager, Lasten | PMEF → .cii für Spannungsanalyse; Reverse: .cii-Ergebnisse → PMEF SupportLoad-PropertySet |
| .ntr (ROHR2 Neutral Transfer) | Sigma Nemetschek | Analog .cii für ROHR2; europäisches Gegenstück zu CAESAR-Format | PMEF → .ntr; ROHR2-Resultate → PMEF; wichtig für europäischen Markt |
| ISM (Integrated Structural Model) | Bentley | Bentley-internes Neutral-Format für Strukturdaten (STAAD, RAM, OpenBuildings) | PMEF → ISM für Bentley-Ökosystem-Integration; ISM → STAAD/RAM bidirektional |
| eCl@ss (IEC 61360 / ISO 13584) | eCl@ss e.V. | Internationale Produktklassifikation (ECLASS): Klassen, Merkmale, Einheiten (IRDI-basiert) | PMEF catalogRef kann eCl@ss-IRDI für Komponenten-Klassifikation nutzen; Synergie mit AutomationML-RefSemantic |
| ETIM (Electrical Technical Info Model) | ETIM International | Spezialisierte eCl@ss-Alternative für Elektrotechnik und Installationstechnik | PMEF ElectricalObject → ETIM-Klassen-Referenz für Kabeltrassen, Schaltgeräte, Kabel |
| FMI/FMU 3.0 (Functional Mock-up) | Modelica Association | Simulation Unit Interface: Eingang/Ausgang, Parameterliste, Binär-Modell | PMEF-Objekte können FMU-Referenzen tragen; Digital-Twin-Simulation via FMU-Verkettung |
| CAPE-OPEN (IEC 62131) | CO-LaN | Prozesssimulator-Schnittstelle: Unit-Operations, Thermod., Strömungslöser | PMEF PipingSystem → CAPE-OPEN Unit-Operation für Simulatoren (HYSYS, Aspen, ProSim) |
| IFC-SA (Structural Analysis View) | buildingSMART | IFC-Spezialsicht für Strukturanalyse: IfcStructuralAnalysisModel, Lasten, Lager | ETABS/STAAD → IFC-SA → PMEF SteelObject (analytisches Modell); wichtig für FEM-Kopplung |
| LandXML 2.0 | LandXML.org | Gelände, Trassen, Verm. für Infra-BIM | PMEF Terrain-Layer (CivilObject); LandXML-Gelände als Referenzfläche für Anlagenkoordination |
| BCF 3.0 (BIM Collab. Format) | buildingSMART | XML/REST für Modell-Issues, Clash-Topics, Viewpoints | PMEF Issues-Protokoll; Clash-Detection-Ergebnisse als BCF-Topics → PMEF ChangeState-Workflow |

# 5. Erweitertes Informationsmodell – neue Entitätstypen

PMEF 1.0 ergänzt das Kernmodell (v0.9) um fünf neue Entitätsklassen für die neuen Disziplinen.

## 5.1 Neue Entitätsklassen

| Entitätsklasse | Disziplin | Untertypen (Auswahl) | Key-Properties |
| --- | --- | --- | --- |
| PLCObject | Leittechnik | PLCRack, PLCCPUModule, PLCIOModule, PLCProgramBlock | plcType, cpuModel, firmwareVersion, ipAddress, profiBusAddress, slotNumber |
| InstrumentLoop (erweitert) | E&I | ControlLoop, SafetyLoop (SIL), AlarmGroup, MeasuringChain | loopNumber, safetyIntegrityLevel, failsafeCategory, instrumentTag, controllerTag |
| CableObject | E&I | CableRun, CableBundle, CableTray, JunctionBox, TerminalStrip | cableNumber, cableType, crossSection, voltageLevel, routing (CableTray-Ref.) |
| StressAnalysisObject | Spannungsanalyse | PipeStressModel, StressNode, SupportLoad, Hanger, SpringElement | stressCode, allowableStress, thermalExpansion, supportReaction, natural_freq |
| SimulationObject | Simulation | FlowsheetUnit, SimulatedStream, HeatDuty, PressureDrop | simulatorRef, capeOpenURI, fmuRef, operatingPoint, fluidComposition |
| CivilObject (erweitert) | Bautechnik | Foundation, ConcreteSlab, RetainingWall, EquipmentFoundation, Underground | concretGrade, soilBearingCapacity, foundationType, settlementAllowable, fireRating |
| TerrainObject | Infrastruktur | TerrainMesh, ElevationContour, DrainageArea, GeoReference | epsgCode, terrainSource, resolution, datum, referenceElevation |

## 5.2 Neue Property-Sets (E&I und Spannungsanalyse)

| Property-Set | Attribute (Auswahl) | Einheit / Typ |
| --- | --- | --- |
| PLCHardwareProperties | plcVendor, plcFamily, cpuArticleNumber, totalIOChannels, profinetPorts, safetyCPU | String, Bool, Integer |
| InstrumentSafetyProps | SIL (1-4), safetyFunction, PFD, PFH, proofTestInterval, architectureType (1oo1, 1oo2, 2oo3) | Code, Float, h |
| CableElectricalProps | voltageRating, currentCapacity, crossSectionArea, insulationType, screenType, numberOfCores | V, A, mm², Code |
| PipeStressAnalysisProps | allowableStress, operatingStress, loadCase, thermalExpansion, supportSpacing, nozzleLoad | Pa, mm, N |
| SimulationDesignProps | designMassFlowRate, designVolumeFlowRate, pressureDrop, heatDuty, fluidPhase, fluidComposition | kg/s, m³/s, Pa, W, Code |
| CivilFoundationProps | foundationType, concretGrade (C25/30), foundationArea, embedDepth, soilType, groundwaterDepth | Code, m², m |
| eCl@ssClassification | eclassVersion, eclassIRDI, eclassClassName, eclassMerkmal01..n | String |

# 6. Erweiterte Adapter-Roadmap und Priorisierung

Die Adapter-Roadmap wird auf 35+ Systeme erweitert. Die Priorisierung basiert auf Marktverbreitung, API-Qualität und strategischer Bedeutung für PMEF.

## 6.1 E&I / Leittechnik-Adapter

| Adapter | Prio | Eingabe-Kanal | Ausgabe-Kanal | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPLAN P8 → PMEF | P2 | EplanEplApi (.NET): BKZ, Klemmen, Kabel | PMEF InstrumentObject + ElectricalObject | AML-Export als Primärpfad; IEC 81346-Mapping automatisch |
| EPLAN ProPanel → PMEF | P2 | IFC 2x3-Export (Gehäusegeometrie) | PMEF ElectricalObject (BOX-Primitiv + Nozzle-Ports) | Erstmals IFC-Export in ProPanel 2025 |
| COMOS → PMEF | P2 | SQL-API + AML-Export + DEXPI-Export | PMEF Instrument + Functional + P&ID-Linking | COMOS = Single Source of Truth; PMEF als 3D-Ergänzung |
| TIA Portal → PMEF | P2 | TIA Openness API (.NET) + AML AR APC | PMEF PLCObject + InstrumentLoop | AML AR APC Rack-Struktur → PMEF Hierarchie |
| MTP/AML → PMEF | P3 | AML-Parser (AML-Engine Bibliothek) | PMEF FunctionalObject (PEA-Modul) + AML-Link | MTP-Services → PMEF InstrumentLoop-Collection |
| Beckhoff TwinCAT | P3 | TwinCAT ADS API + AML-Export | PMEF PLCObject | IEC 61131 PLCopen XML als Verhaltensdokumentation |
| Rockwell Studio 5000 | P3 | AML + L5X (XML) | PMEF InstrumentObject + PLCObject | Allen-Bradley-Spezifika in Vendor-Extension |

## 6.2 Spannungsanalyse-Adapter

| Adapter | Prio | Eingabe-Kanal | PMEF-Output |
| --- | --- | --- | --- |
| PMEF → CAESAR II .cii | P2 | pmef-stress Crate (Rust): PMEF PipingObject → .cii-Generierung | Vollständige .cii-Datei mit allen PMEF-Piping-Parametern |
| CAESAR II → PMEF | P2 | ASCII .cii-Parser: Knoten, Rohrtyp, Lager, Lastfälle | PMEF StressAnalysisObject + SupportLoad-PropertySet auf PipingObject |
| PMEF → ROHR2 .ntr | P2 | pmef-stress Crate: .ntr-Generierung (analog .cii) | NTR-Datei für ROHR2-Import |
| AutoPIPE → PMEF | P3 | OpenPlant-Link-Daten + AutoPIPE .DAT-Format | PMEF StressAnalysisObject; Support-Optimizer-Ergebnisse → PMEF SupportObject |
| STAAD.Pro → PMEF | P2 | OpenSTAAD API + ISM | PMEF SteelObject (physisch) + StressAnalysisObject (analytisch) |
| RFEM → PMEF | P3 | Dlubal REST API (JSON) | PMEF SteelObject; direkter REST → JSON-LD Mapping möglich |

## 6.3 ERP/EAM- und Simulations-Adapter

| Adapter | Prio | Integrationsszenario |
| --- | --- | --- |
| SAP EAM →/← PMEF | P2 | PMEF-Tag-Register → SAP Equipment (OData); SAP-Work-Order-Trigger → PMEF-Änderungsanfrage |
| IBM Maximo →/← PMEF | P3 | PMEF-Objekt → Maximo-Asset (REST); Maximo-PMs → PMEF ChangeState (Maintenance) |
| AspenTech HYSYS → PMEF | P3 | CAPE-OPEN-Unit-Op-Daten → PMEF DesignConditions (T, P, Durchfluss, Medium) |
| Tecnomatix Plant Simulation → PMEF | P3 | PMEF-Anlagenobjekte als Plant-Sim-Ressourcen; SimTalk-API → PMEF-Layoutdaten |
| FMI/FMU → PMEF | P4 | FMU-Referenz als simulationRef auf PMEF-Objekt; FMI 3.0-Standard für Digital-Twin-Simulation |

# 7. PMEF-Schicht 4+: E&I und Leittechnik-Datenfluss

Der vollständige Datenfluss im E&I-Bereich verbindet fünf Systemebenen: von der Prozesssimulation über P&ID und E-CAD bis zum PLC und Feldgerät.

// PMEF E&I Vollständiger Datenfluss (konzeptionell) 1. Prozesssimulation (HYSYS/Aspen) ↓ CAPE-OPEN/XML PMEF:DesignConditions {T, P, Durchfluss, Medium} 2. P&ID (DEXPI 2.0 / COMOS) ↓ DEXPI XML / COMOS SQL-API PMEF:InstrumentFunction (funktionale Ebene) PMEF:isDerivedFrom → PMEF:InstrumentObject (physische Ebene) 3. E-CAD (EPLAN P8 / COMOS EI&C) ↓ AutomationML (AML) / EplanEplApi PMEF:CableObject (Kabel, Klemmen, Kabeltrassen) PMEF:PLCObject (SPS-Hardwarekonfiguration) PMEF:InstrumentLoop (Regelkreis-Definition) 4. PLC-Engineering (TIA Portal / Studio 5000) ↓ AML AR APC / PLCopen XML PMEF:PLCObject.program = PLCopen-XML-Referenz PMEF:InstrumentLoop.controllerRef = PLC-Adresse 5. Feldgerät / Runtime (OPC UA / PA-DIM) ↓ OPC UA NodeSet (PA-DIM DeviceType) PMEF:InstrumentObject.opcuaNodeRef = NodeId PMEF:AAS-Submodel Digital Nameplate (IDTA 02006)

## 7.1 NAMUR NOA Integration

Die NAMUR Open Architecture (NOA) beschreibt einen sicheren Informationspfad vom Feldgerät zu Cloud-/MES-Systemen parallel zur klassischen Leittechnik. PMEF positioniert sich als Datenmodell im NOA-Monitoring-&-Optimization-Layer.

- NOA-Kanal 1 (klassisch): SPS → DCS/SCADA → MES/ERP; PMEF bildet diesen Fluss semantisch ab

- NOA-Kanal 2 (offen): Feldgerät → OPC UA Gateway → Cloud/Analytics; PMEF InstrumentObject mit OPC-UA-NodeRef

- NAMUR NE 153: Standardisierte Gerätebeschreibung (NOA Module Type Package ‘MICON’); PMEF-Mapping auf MICON-Klassen geplant

# 8. PMEF Spannungsanalyse-Modul

Das Spannungsanalyse-Modul definiert den bidirektionalen Datenaustausch zwischen PMEF-Piping-Modellen und Rohrspannungsanalyseprogrammen.

// PMEF StressAnalysisObject – Beispiel .ndjson { "@type": "pmef:PipeStressModel", "@id": "urn:pmef:stress:model-CW-101", "sourceLineId": "urn:pmef:line:CW-101", "stressCode": "ASME_B31_3", "stressCodeEdition": "2022", "analysisType": "STATIC", "loadCases": ["W", "P", "T1", "W+P+T1", "SEISMIC_X"], "nodes": [ { "nodeId": "N010", "coordinate": [12345.0, 5678.0, 3200.0], "allowableStress": 138000000, "calculatedStress": 87500000, "pipeId": "urn:pmef:obj:PIPE-CW-101-A" } ], "supportReactions": [ { "supportId": "urn:pmef:obj:SUP-CW-101-01", "Fx": 2500, "Fy": -8200, "Fz": 1100, "Mx": 150, "My": 0, "Mz": 320 } ], "exportedFormats": [".cii", ".ntr"], "analysisToolRef": "CAESAR_II_12.0" }

## 8.1 .cii und .ntr Format-Spezifikation für PMEF

PMEF generiert standardkonforme .cii und .ntr Dateien aus dem Piping-Modell. Die Mapping-Tabelle zeigt die Entsprechungen:

| PMEF-Feld | CAESAR II .cii-Record | ROHR2 .ntr-Record | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| PipingObject.coordinate | NODE [X,Y,Z] | KNOTPUNKT [X,Y,Z] | Knoten-Koordinaten in mm (intern: CAESAR in Zoll, PMEF konvertiert) |
| PipingObject.nominalDiameter | PIPE DIAM [in] | ROHRDM [mm] | PMEF in mm; CAESAR II in Zoll; automatische Konversion |
| PipingObject.schedule | PIPE WALL [in] | WANDDICKE [mm] | Wanddicke aus PMEF-Spec abgeleitet |
| PipingObject.material | PIPE MAT | WERKSTOFF | ASME/EN Materialcode-Mapping via PMEF-Katalog |
| designConditions.operatingTemp | TEMP [F oder C] | BETRIEBSTEMPERATUR [C] | PMEF immer in Kelvin; automatische Konversion |
| designConditions.operatingPressure | PRES [psi oder bar] | BETRIEBSDRUCK [bar] | PMEF immer in Pa; automatische Konversion |
| SupportObject.supportType | REST, ANC, GUI, LIM | AUFLAGER-TYP | Auflager-Typcodierung; PMEF-Taxonomy → .cii-Codes |

# 9. Vollständige Format-Kompatibilitätsmatrix

Die folgende Tabelle zeigt alle 42+ analysierten Formate mit PMEF-Unterstützungsstatus und Priorität.

| Format | Typ | Standard / Eigentümer | PMEF-Unterstützung | Adapter-Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEXPI 2.0 XML | P&ID Semantic | DEXPI e.V. / CC | Native (Core Ontology Basis) | P1 |
| PCF / PCF++ | Piping | Hexagon (Basis), PMEF (++) | PCF lesen/schreiben; PCF++ als PMEF-Bridge | P1 |
| AVEVA RVM | Plant 3D Geometrie | AVEVA (proprietär, Parser open) | RVM-Parser (rvmparser/rvmsharp) integriert | P1 |
| IFC 4.3 (ISO 16739) | AEC BIM | buildingSMART | Import/Export via IfcOpenShell | P1 |
| IFC SA (Structural Analysis View) | Strukturanalyse | buildingSMART | Import für Stahlbau-FEM-Kopplung | P3 |
| AutomationML / CAEX (IEC 62714) | Engineering Exchange | AML e.V. | CAEX-Parser integriert; Basis für XML-Serialisierung | P1 |
| AutomationML AR APC | PLC-Hardware | AML e.V. / EPLAN/TIA | AML-Subprofil für PLC-Datenaustausch | P2 |
| PLCopen XML (IEC 61131) | SPS-Programm | PLCopen | Referenziertes Dokument in PMEF | P3 |
| MTP 2.0 (VDI 2658 / IEC 63280) | Modulare Anlage | NAMUR/PNO | AML-Basis; PMEF-PEA-Modul | P3 |
| OPC UA NodeSet2.xml | Runtime | OPC Foundation | Runtime-Layer; PMEF-Objekte → OPC UA Address Space | P2 |
| AAS / AASX (IEC 63278) | Digital Twin | IDTA | PMEF-Container-Format-Option; DEXPI-AAS-Submodel (IDTA 02016) | P2 |
| FDT/DTMD (IEC 62453) | Feldgeräte | FDT Group | Linked Document in PMEF InstrumentObject | P4 |
| EDDL/EDD (IEC 61804) | Feldgeräte | HART/PROFIBUS | Linked Document in PMEF InstrumentObject | P4 |
| CIS/2 (CIMsteel V2) | Stahlbau Lifecycle | AISC | Import/Export; Stahl-Kern-Neutral-Format | P3 |
| SDNF 3.0 | Stahlbau Design | Intergraph (Hexagon) | Import; Legacy-Unterstützung | P3 |
| IFC-Bridge (IFC 4.3 Infra) | Infrastruktur | buildingSMART | Import für Brücken, Durchlässe | P4 |
| .cii (CAESAR II Neutral) | Rohrspannung | Hexagon (ASCII-offen) | Generator + Parser in pmef-stress | P2 |
| .ntr (ROHR2 Neutral Transfer) | Rohrspannung | Sigma Nemetschek | Generator + Parser in pmef-stress | P2 |
| ISM (Integrated Structural Model) | Strukturkoord. | Bentley | Import/Export für Bentley-Ökosystem | P3 |
| STEP AP242 (ISO 10303-242) | CAD-Geometrie | ISO | Import (B-Rep); Creo, CATIA, NX, Inventor | P2 |
| JT Format (ISO 14306) | Visualization/PLM | Siemens (ISO offen) | Import für CAD-Visualisierungskopplung | P3 |
| glTF 2.0 + EXT_mesh_features | Mesh/Viewer | Khronos | Nativer Export; Viewer-Integration | P1 |
| 3DXML (Dassault) | CATIA Native | Dassault Systèmes | Import via Datakit/CAA; CATIA-Brücke | P3 |
| RVM-Detail (Primitiv) | Plant Geometrie | AVEVA (Parser open) | Geometrie-Basis für PMEF-Primitive | P1 |
| ISO 15926-14 / IDO (OWL 2) | Ontologie | PCA/ISO | Core Ontology Basis | P1 |
| ISO 15926-4 / PCA-RDL | Referenzdaten | PCA SPARQL | Typreferenzen (>12.000 Klassen) | P1 |
| CFIHOS V2.0 RDL | Handover/RDL | IOGP JIP36 | Handover-Klassen, Tag/Equipment | P1 |
| IEC 81346 / RDS-PP | Kennzeichnung | IEC | Aspekte =/-/+; Buchstaben-Codes | P1 |
| eCl@ss 14.0 (IEC 61360) | Produktklassif. | eCl@ss e.V. | catalogRef: eCl@ss-IRDI | P3 |
| ETIM (Elektrotechnik) | Produktklassif. | ETIM International | ElectricalObject → ETIM-Klassen | P3 |
| SAP OData (EAM) | ERP/EAM | SAP | REST-Adapter; PMEF-Tag → SAP Equipment | P2 |
| IBM Maximo REST (JSON) | ERP/EAM | IBM | REST-Adapter; PMEF-Objekte → Maximo Assets | P3 |
| CAPE-OPEN (IEC 62131) | Prozesssim. | CO-LaN | DesignConditions aus Simulation | P3 |
| FMI/FMU 3.0 | Digital Twin Sim. | Modelica Assoc. | simulationRef auf PMEF-Objekt | P4 |
| LandXML 2.0 | Infrastruktur | LandXML.org | Terrain-Layer Import | P4 |
| CityGML 3.0 | Geo/Urban | OGC | Geo-Kontext für Anlagenstandort | P4 |
| BCF 3.0 (BIM Collab.) | Issues/Review | buildingSMART | PMEF Issues-Protokoll; Clash-Topics | P3 |
| CFIHOS Handover Package | Handover | IOGP JIP36 | PMEF-Export als CFIHOS-Lieferpaket | P2 |
| DEXPI 2.0 PMEF-Bridge | P&ID-zu-3D | PMEF-Eigenentwicklung | Linking FunctionalObject → PhysicalObject | P1 |

# 10. Erweiterte Kernbibliothek und Toolchain

## 10.1 Neue Rust-Crates in pmef-core

| Crate | Funktion | Priorität |
| --- | --- | --- |
| pmef-eplan | EPLAN AML-Parser, BKZ-Normalisierung nach IEC 81346 | P2 |
| pmef-tia | TIA Openness Wrapper; AML AR APC Parser | P2 |
| pmef-stress | CII/NTR-Generator und -Parser; Stress-Property-Sets | P2 |
| pmef-staad | OpenSTAAD-API-Wrapper; ISM-Parser | P2 |
| pmef-rfem | Dlubal REST-JSON-Adapter | P3 |
| pmef-sap | SAP OData REST-Client; Equipment-Mapping | P2 |
| pmef-aas-extended | PMEF-spezifische AAS-Submodels (Piping, E&I, Steel) | P2 |
| pmef-mtp | MTP 2.0 AML-RoleClass-Parser | P3 |
| pmef-capopen | CAPE-OPEN-Schnittstellenbeschreibung; Design-Conditions-Import | P3 |
| pmef-bcf | BCF 3.0 Issue-Writer/-Reader | P3 |
| pmef-landxml | LandXML 2.0 Terrain-Parser | P4 |
| pmef-eclass | eCl@ss IRDI-Resolver; ETIM-Mapping | P3 |

## 10.2 Validierungsframework

PMEF 1.0 definiert ein strukturiertes Validierungsframework in vier Ebenen:

- Syntaktische Validierung: JSON-Schema Draft 2020-12; XML-Schema (XSD) für CAEX-Serialisierung; OWL Consistency Check

- Semantische Validierung: RDL-URI-Auflösung (SPARQL); IEC 81346-Syntax der Designation-Codes; CFIHOS-Tag-Regelkonformität

- Geometrie-Validierung: Koordinaten-Konsistenz (Nozzle-Positionen vs. Primitive); Clash-Detection (parry3d); Topologie-Vollständigkeit (alle Ports verbunden?)

- Disziplin-Übergreifende Validierung: Piping-Tag = P&ID-FunctionTag (DEXPI-Match); PLC-I/O-Adresse eindeutig; Stress-Node-ID ≡ Piping-Knoten

## 10.3 Benchmark-Datensätze

| Datensatz | Inhalt | Disziplinen | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| PMEF-DS-01: Pump-Skid | 5 Pumpen, 3 Leitungen (DN200, DN150), 2 Schaltschrank, Fundamentblock | Piping, Mech, E&I, Bau | MVP-1-Validierung; minimale vollständige Anlage |
| PMEF-DS-02: Heat Exchanger Station | 2 Wärmetauscher, 8 Leitungen, Stahlgestell, E&I-Loop | Piping, Equipment, Steel, E&I | Multidisziplinärer Round-Trip-Test |
| PMEF-DS-03: Kompressor-Train | 1 Kompressor + Motor, Auflage-Rahmen, Rohrleitungen, Vibrations-Messtechnik | Piping, Equipment, E&I, Stress | Spannungsanalyse-Integration; CAESAR-II-Validierung |
| PMEF-DS-04: Modular Reaktor (PEA) | MTP-konformes Modul: Reaktor + Dosierpumpe + Steuerung | Piping, E&I, MTP | MTP-Adapter-Validierung; Plug&Produce-Szenario |
| PMEF-DS-05: EAF-Segment (SMS-Group) | Elektrolichtbogenofen-Segment: Elektroden, Kühlwasser, Hydraulik, Messstellenliste | Piping, Equipment, E&I, Leittechnik | Realwelt-Validierung im Metallurgie-Kontext |

# 11. Offene Lücken und Ausblick

## 11.1 Neu identifizierte Lücken (PMEF 1.0)

| Lücke | PMEF-Lösungsansatz |
| --- | --- |
| Kein standardisierter Kabel-Routing-Austausch | PMEF CableRun-Primitiv + CableTray-Topologie (neu in v1.0); kein bestehender offener Standard |
| PLC-Programm-Semantik nicht in Geometrie-Formaten | PLCopen-XML als Behavior-Dokument (isDokumentedBy); OPC UA NodeSet für Runtime |
| Stress-Ergebnisse nicht rückführbar in Plant-Model | PMEF StressAnalysisObject mit SupportReaction-PropertySet (neu); .cii-Rück-Import |
| MTP-Moduldaten nicht in 3D verankert | PMEF-PEA-Modul verbindet FunctionalObject (MTP) mit 3D-PhysicalObject (Skid-Geometrie) |
| Fehlender offener FDT/DTMD-Parser | Linked-Document-Ansatz; FDT-Parsing als Community-Erweiterung geplant |
| Geo-Kontext für Anlagen fehlt | LandXML-Adapter (P4) + CityGML-Terrain-Layer; EPSG-Georeferenz im Package-Header |
| CAPE-OPEN kein offener Parser verfügbar | CAPE-OPEN Python-Binding CO-LaN; PMEF CAPE-OPEN Interface definiert, Implementierung P3 |
| Keine CI/CD-Pipeline für PMEF-Modelle | GitHub Actions PMEF-Validator; Docker-Image für PMEF-CI; geplant ab MVP-2 |

## 11.2 Langzeit-Roadmap bis 2028

| Zeitraum | Release | Fokus |
| --- | --- | --- |
| Q4 2026 | MVP-1 (v0.9 → v1.0) | Plant 3D (4 Systeme), E&I-Kern (EPLAN, COMOS, TIA), Stress (.cii/.ntr) |
| Q2 2027 | V1.1 | Mech. CAD (Creo, CATIA, Inventor, NX), Stahlbau (Tekla, Advance Steel), AAS-Submodels |
| Q4 2027 | V1.5 | ERP/EAM (SAP EAM, Maximo), MTP-Adapter, Simulation (HYSYS CAPE-OPEN), BCF-Integration |
| Q2 2028 | V2.0 | Bautechnik (ArchiCAD, Allplan, OpenBuildings), Geo-Kontext (LandXML, CityGML), CI/CD Pipeline |
| 2028+ | V2.x | FMI-Digital-Twin, KI-assistierte Modell-Migration, IFC 5-Kompatibilitätslayer |

# 12. Anhang

## Anhang A: Aktualisiertes PMEF JSON-Schema – InstrumentObject

{ "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema", "$id": "https://pmef.org/schemas/1.0/InstrumentObject.json", "title": "PMEF Instrument Object", "type": "object", "required": ["@type", "@id", "tagNumber", "instrumentClass"], "properties": { "@type": { "const": "pmef:InstrumentObject" }, "@id": { "type": "string", "format": "uri" }, "tagNumber": { "type": "string", "description": "e.g. FIC-10101" }, "instrumentClass": { "enum": ["TRANSMITTER","CONTROLLER","VALVE_CONTROL","ANALYSER", "INDICATOR","SWITCH","ACTUATOR","DETECTOR","CONVERTER"] }, "iec81346Function": { "type": "string", "pattern": "^=.*" }, "loopNumber": { "type": "string" }, "safetyIntegrityLevel": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 4 }, "eplanBKZ": { "type": "string", "description": "EPLAN Betriebsmittelkennzeichen" }, "opcuaNodeRef": { "type": "string", "format": "uri", "description": "OPC UA Node URI" }, "padimType": { "type": "string", "description": "PA-DIM DeviceType reference" }, "mtpDataAssemblyRef": { "type": "string", "description": "MTP DataAssembly URI" }, "eclassIRDI": { "type": "string", "description": "eCl@ss IRDI classification code" }, "comosCUID": { "type": "string", "description": "COMOS object UID for round-trip" }, "tiaPLCAddress": { "type": "object", "properties": { "rack": { "type": "integer" }, "slot": { "type": "integer" }, "channel": { "type": "integer" }, "symbol": { "type": "string" } } }, "geometry": { "$ref": "GeometryRef.json" }, "isPartOf": { "type": "string", "format": "uri" }, "isDerivedFrom": { "type": "string", "format": "uri", "description": "Link zu FunctionalObject (DEXPI-Tag)" }, "revisionId": { "type": "string" }, "changeState": { "enum": ["WIP","SHARED","PUBLISHED","ARCHIVED"] } } }

## Anhang B: Vollständiges Akrönym- und Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Langform | Kontext |
| --- | --- | --- |
| AML | Automation Markup Language (= AutomationML) | IEC 62714 |
| APC | Automation Product Classification (in AML AR APC) | TIA-Portal-EPLAN-Austausch |
| CAPE-OPEN | Computer Aided Process Engineering Open Standard | IEC 62131, Prozesssimulation |
| CII | .cii CAESAR II Neutral File | Rohrspannungsanalyse |
| DCS | Distributed Control System | Leitsystem |
| EDDL / EDD | Electronic Device Description Language | IEC 61804, Feldgeräte |
| EPLAN | Elektroplan (Eigenname, nicht expandiert) | E-CAD-Suite |
| FDT | Field Device Tool (IEC 62453) | Feldgeräte-Treiber |
| FMI / FMU | Functional Mock-up Interface / Unit | Modelica Assoc., Simulation |
| ISM | Integrated Structural Model | Bentley Structural-Neutral-Format |
| MTP | Module Type Package | VDI 2658, IEC 63280, Modul. Anlagen |
| NOA | NAMUR Open Architecture | Feldgeräte-Datenpfad zu Cloud |
| NTR | Neutral Transfer Record (ROHR2) | Rohrspannungsanalyse Europa |
| OAPI | Open Application Programming Interface | CSI (SAP2000, ETABS) |
| PA-DIM | Process Automation Device Information Model | OPC UA Companion Spec |
| PEA | Process Equipment Assembly | MTP-Modul-Begriff |
| PLCopen XML | SPS-Programm-Austauschformat | IEC 61131-3 |
| POL | Process Orchestration Layer | MTP-DCS/SCADA |
| SIL | Safety Integrity Level (1-4) | IEC 61508/61511 |
| TIA | Totally Integrated Automation (Siemens) | TIA Portal = Engineering-Tool |
| COMOS | Component Object Server (Siemens EI&C) | Integriertes Plant-Engineering |

## Anhang C: Weiterführende Ressourcen (Ergänzungen)

| Ressource | URL |
| --- | --- |
| MTP Specification (profibus.com) | profibus.com/technologies/mtp |
| AutomationML Association | automationml.org |
| EPLAN API (NuGet) | nuget.org/packages/EplanEplApi.P8 |
| TIA Portal Openness API (Siemens) | support.industry.siemens.com (TIA Openness) |
| COMOS – Siemens | siemens.com/comos |
| NAMUR Open Architecture | namur.net/noa |
| OpenSTAAD API | communities.bentley.com/products/ram-staad |
| Dlubal RFEM REST API | dlubal.com/en/support-and-learning/learning/webinars/rfem-6-api |
| SAP EAM OData API | api.sap.com (Plant Maintenance) |
| eCl@ss IRDI | eclass.eu |
| ETIM International | etim-international.com |
| BCF 3.0 REST API | github.com/buildingSMART/BCF-API |
| FMI Standard (FMI 3.0) | fmi-standard.org |
| CAPE-OPEN CO-LaN | colan.org |
| LandXML 2.0 | landxml.org |
| ISM (Bentley) | communities.bentley.com/products/structural/structural-analysis/w/wiki/51816/ism |

PMEF Specification v1.0 – April 2026 – Apache 2.0 / CC BY 4.0 – 35+ Systeme – 42+ Formate – 8 Disziplinen

# 13. Simulation und virtuelle Inbetriebnahme

Simulationssysteme nehmen im PMEF-Ökosystem eine Schlüsselrolle ein: Sie liefern Betriebsbedingungen (T, P, Durchfluss, Taktzeiten) als Input für das PMEF-Informationsmodell und konsumieren umgekehrt PMEF-Anlagenlayouts als Grundlage für ihre Simulationsmodelle. Die in diesem Kapitel analysierten Systeme stammen aus dem SimPlan-Software-Portfolio und weiteren Marktführern und decken sechs Simulationsdomänen ab.

Simulationsdomänen im PMEF-Kontext

1. Intralogistik & Materialfluss: Plant Simulation (Tecnomatix), AnyLogic, AutoMod, Emulate3D, CLASS 3D 2. Prozesssimulation (Batch/Kontinuierlich): INOSIM Insight, Aspen HYSYS/Plus, ProSimPlus 3. Virtuelle Inbetriebnahme (SPS-Kopplung): Emulate3D (PLC), Plant Simulation X (OPC UA), SIMIT 4. Supply-Chain-Simulation: anyLogistix, Simul8, AnyLogic SCM, SCS 5. Verpackungsanlagen: PacSi, SimPacSi 6. Digital-Twin-Plattformen: NVIDIA Omniverse / OpenUSD, Bentley iTwin, Dassault 3DEXPERIENCE

## 13.1 Systemübersicht: Simulatoren im PMEF-Ökosystem

| System | Anbieter | Domäne | Schnittstellen / API | PMEF-Kopplung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plant Simulation X (Tecnomatix) | Siemens | Intralogistik, Produktion | SimTalk API, ActiveX, COM, JSON, XML, MQTT, OPC UA, ODBC, OPC Classic, Oracle SQL, Socket, CAD-Import, PLCSIM Adv. | P2 – PMEF-Layout → Plant Sim (Anlagenstruktur); OPC UA als Runtime-Bridge |
| AnyLogic 8.9 | The AnyLogic Company | Produktion, Logistik, SCM, Personenstrom | Java API, AnyLogic Cloud REST API (JSON), Excel/CSV, Database (JDBC), OPC UA (via SDK) | P2 – PMEF-Geometrie → AnyLogic Material Handling Library; Cloud REST → PMEF DesignConditions |
| anyLogistix Professional | The AnyLogic Company | Supply Chain, Netzwerkanalyse | REST API (JSON), anyLogistix Server API, Excel/CSV, ERP-Kopplung | P3 – Lieferkettendaten → PMEF SimulationObject; REST → PMEF-Update-Trigger |
| Emulate3D (FactoryTalk) | Rockwell Automation | Virtuelle Inbetriebnahme, Intralogistik | EtherNet/IP, OPC UA, MATLAB-Plugin, Onshape-Integration, NVIDIA Omniverse/OpenUSD (Factory Test 2025) | P2 – PMEF-Anlagengeometrie → Emulate3D CAD-Import; OPC UA ↔ PLC-Kopplung |
| AutoMod | Applied Materials / SimPlan | Intralogistik, Halbleiterfertigung | AutoMod Script (proprietär), Excel/CSV-Import, ActiveX | P3 – PMEF-Anlagenlayout → AutoMod Process Description; CSV-Export → PMEF SimulationObject |
| CLASS 3D | Swisslog / SimPlan | Manuelle Lagersysteme | proprietär, CSV/Excel, Lagerverwaltungs-Kopplung | P4 – PMEF-Lagerstruktur als Geometriebasis; CSV-Mapping |
| INOSIM Insight 2026 | INOSIM Software | Prozesssimulation (Batch, Kontinuierlich) | COM Interface (VBA/Excel), Python API (ab 2026), Excel-Integration, Parameterworkbook | P2 – PMEF PipingSystem + Equipment → INOSIM Unit-Operationen; .cii-kompatible Ausgabe geplant |
| Simul8 | SIMUL8 Corporation / SimPlan | Geschäftsprozesse, Produktion | Visual Logic (Skript), COM, Excel/CSV, REST API | P4 – Prozessfluss-Mapping auf PMEF-Anlagenstruktur |
| PacSi | Procter & Gamble / SimPlan | Konsumgüter, Verpackungsanlagen | proprietär, Excel/CSV, eigene Skriptsprache | P4 – PMEF-Equipment → PacSi Maschinenmodell |
| SIMIT (Siemens) | Siemens | Virtuelle Inbetriebnahme (SPS/DCS) | SIMIT API (.NET), OPC UA, PROFIBUS/PROFINET Simulation, TIA Portal-Kopplung | P2 – PMEF-Anlage + TIA-Konfiguration → SIMIT Prozessmodell |
| NVIDIA Omniverse / OpenUSD | NVIDIA | Digital Twin Plattform, PhysAI | OpenUSD SDK (Python/C++), Omniverse Kit SDK, REST API, MQTT, Omniverse Connectors | P1 – OpenUSD als PMEF-Visualisierungsformat (Erweiterung glTF-Layer) |

## 13.2 Siemens Tecnomatix Plant Simulation X

Plant Simulation X ist der Marktführer für Materialfluss- und Produktionssimulation. Die Software modelliert diskrete Ereignisse in 2D/3D-Hierarchiemodellen und bietet eine der breitesten Schnittstellenpaletten am Markt.

| Merkmal | Detail |
| --- | --- |
| Schnittstellen-Breite | ActiveX, C-Interface, COM, JSON, MQTT, ODBC, OPC Classic, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, Oracle SQL, Socket, XML, CAD-Import |
| SimTalk API | Proprietäre objektorientierte Skriptsprache; voller Zugriff auf alle Modellobjekte, Statistiken, Experimente |
| OPC UA (ab Plant Sim 2302) | Eigener OPC UA-Client/-Server basierend auf Siemens Corporate Solution; Security-Level, User/Passwort, Zertifikate |
| Virtuelle Inbetriebnahme | PLCSIM Advanced (Shared Memory) + SIMIT-Kopplung; PLC-Signale ↔ Förderelemente in Echtzeit |
| Siemens-Ökosystem | NX Line Designer (Layout-Import), Teamcenter (PLM), TIA Portal (SPS), Opcenter APS (MES), Simcenter HEEDS (DoE) |
| CAD-Import | JT, STEP, DXF, OBJ – für 3D-Gebäude- und Anlagengeometrie als Hintergrund |
| Cloud (Plant Simulation X) | SaaS-Modell; kollaborative Modellbearbeitung; Integration in Teamcenter Share |
| PMEF-Adapter-Strategie (P2) | PMEF-NDJSON → SimTalk-Skript: Fördertechnik-Topologie aus PMEF CableTray/PipingSystem extrahieren; Maschinen aus PMEF EquipmentObject; OPC UA als Live-Datenbrücke |
| Benchmarkdatensatz | PMEF-DS-02 (Heat Exchanger Station) → Plant Simulation: Takt, Durchsatz, Engpassanalyse |

Plant Simulation X – PMEF Datenfluss (konzeptionell)

1. PMEF-Package exportiert Layout-NDJSON: EquipmentObjects (Maschinen), CableTray-Primitive (Fördertechnik), PipingNetworkSystem (Medienversorgung) 2. pmef-sim Crate (Rust) konvertiert → SimTalk-Initialisierungsskript: Objekte, Positionen, Verbindungen 3. Plant Simulation startet mit PMEF-Layout; SimTalk liest Taktzeiten aus PMEF DesignConditions 4. Simulationsergebnisse (Durchsatz, Auslastung, KPIs) → OPC UA → PMEF SimulationObject.results 5. PMEF-Engpassanalyse-Report als PMEF-verknüpftes Dokument (isDokumentedBy)

## 13.3 AnyLogic 8.9 / AnyLogic Cloud

AnyLogic ist die einzige multiparadigmatische Simulationsplattform: Discrete-Event (DE), Agent-Based (AB) und System Dynamics (SD) in einem Werkzeug. Basis: Java; alle Modelle sind vollständige Java-Programme.

| Merkmal | Detail |
| --- | --- |
| Dateiformate | .alp / .alpx (Projektcontainer, ZIP-Archiv mit XML); Java-Klassen intern |
| Daten-Import | Excel (.xlsx), CSV, Datenbank (JDBC), JSON, GIS-Daten (Shapefile, GeoJSON), CAD (DXF für 2D-Hintergründe) |
| AnyLogic Cloud REST API | JSON-basiert; Modell-Inputs setzen, Runs starten, Outputs auslesen; Data Conversion via Jackson; OAuth2-Authentifizierung |
| OPC UA | Via Prosys OPC UA Java SDK einbindbar (Community-Ansatz); kein natives OPC UA out-of-the-box |
| Java API (Standalone) | Modelle als exportierbare Java-Applikation; programmatische Steuerung aller Parameter |
| Material Handling Library | Conveyor, Rack, Vehicle, Path – direkt aus PMEF-CableTray/PipingSystem ableitbar |
| Process Modeling Library | Source/Sink/Queue/Delay/Resource – für Prozessanlagen: Equipment als Resource, Pipeline als Queue |
| Fluid Library | Tank, Pipe, Pump, Valve – semantische Entsprechung zu PMEF PipingObject/EquipmentObject |
| PMEF-Adapter-Strategie (P2) | PMEF-NDJSON → AnyLogic-Initialisierungs-JSON via Cloud REST API; PMEF Fluid Library Mapping: PipingSystem → Fluid Network |
| anyLogistix (Logistik) | Separate Supply-Chain-Anwendung; REST API (JSON); anyLogistix Server für Digital-Twin-SCM; ERP-Datenkopplung via Excel/JSON |

## 13.4 Rockwell Emulate3D (FactoryTalk)

Emulate3D ist die führende Plattform für virtuelle Inbetriebnahme (Virtual Commissioning, VC). Es erstellt dynamische Digital Twins von Intralogistik- und Fertigungssystemen und koppelt diese mit echten SPS-Programmen.

| Merkmal | Detail |
| --- | --- |
| 3D-CAD-Import | STEP, IGES, OBJ, FBX, STL; Onshape-App-Integration für direkten CAD-zu-Digital-Twin-Transfer |
| PLC-Kopplung | EtherNet/IP (Logix-SPS), OPC UA, Beckhoff ADS; bidirektionale Signal-Bindung zwischen Digital-Twin-Objekten und SPS-Tags |
| MATLAB-Plugin | Emulate3D IO Browser generiert Tags für MATLAB-Workspace-Variablen; PLC-Prototyping ohne Hardware |
| Emulate3D Factory Test (2025) | NVIDIA Omniverse APIs + OpenUSD; Factory-Scale Digital Twin; Multi-Model-Orchestrierung für SPS-Tests; DevOps-Workflows |
| OpenUSD / Omniverse | Factory Test integriert NVIDIA Omniverse für hochauflösende Physik-Simulation; OpenUSD als Szenen-Austauschformat |
| Virtuelle IBN Ablauf | CAD-Import → Kinematikdefinition → Signal-Mapping auf SPS-Tags → Factory Acceptance Test (FAT) virtuell → Feldmontage + reale IBN |
| PMEF-Adapter-Strategie (P2) | PMEF PipingObject/CableTray-Primitive → STEP-Export → Emulate3D CAD-Import; PMEF PLCObject.tiaPLCAddress → Signal-Mapping; OpenUSD als gemeinsamer 3D-Layer |
| Anwendungsfall SMS Group | EAF-Kühlleitungen (PMEF-DS-05) → Emulate3D: Kühlwasser-Förderanlage virtuell in Betrieb nehmen; PLC-Programm (TIA Portal) validieren vor Montage |

## 13.5 INOSIM Insight – Prozesssimulation

INOSIM Insight ist spezialisiert auf diskrete Ereignissimulation von Einzel- und Mehrproduktanlagen mit Batch- und kontinuierlichen Prozessen – ideal für Chemieanlagen, Pharmaindustrie und Metallurgie.

| Merkmal | Detail |
| --- | --- |
| Prozessmodell | Master Recipes (ISA S88), Unit Procedures, Operations; grafische Rezeptdefinition |
| Schnittst./API | COM Interface (remote control via VBA/Python); Excel-Integration (Parameterworkbook); SQL-Datenbank; ab 2026.1: Parameter-Workbook ohne Excel-Dependency |
| INOSIM Foresight | Simulation-basierte Echtzeit-Entscheidungsunterstützung (MES-nahe Planung); REST/COM API |
| Gantt-Chart | Detaillierter Belegungsplan; Export als PDF/Excel; v2026.1: neue Gantt-Funktionen |
| Kostenkalkulation | Integriertes Cost Model; v2026.1 erweitert |
| PMEF-Relevanz | INOSIM bildet Prozessanlagen mit genau den Entitäten ab, die PMEF als EquipmentObject und PipingNetworkSystem kennt |
| PMEF-Adapter (P2) | PMEF EquipmentObject (Reaktor, Tank, Wärmetauscher) + PipingSystem → INOSIM Unit-Operationen via COM/VBA; PMEF DesignConditions → INOSIM Prozessparameter |
| Typische Anwendung | Stahl-/Metallurgie: EAF-Chargenprozesse; PMEF-DS-05 (EAF) → INOSIM: Tapping-Takte, Pfannenwirtschaft, Legierungsdosierung simulieren |

## 13.6 OpenUSD / NVIDIA Omniverse – der neue Digital-Twin-Standard

OpenUSD (Universal Scene Description), ursprünglich von Pixar entwickelt, ist 2025 zum De-facto-Standard für industrielle Digital-Twins geworden. Die Alliance for OpenUSD (AOUSD) umfasst NVIDIA, Pixar, Adobe, Apple, Autodesk, Microsoft, Siemens, Schneider Electric, AVEVA, PTC, Accenture und 50+ weitere Mitglieder.

| Merkmal | OpenUSD / NVIDIA Omniverse |
| --- | --- |
| Kernkonzept | Szenenbaum aus "Prims" (Primitives); nicht-destruktives Layer-System (Opinions); Kompositions-Arcs (References, Payloads, Variants, Inherits) |
| Formate | .usd (ASCII), .usda (ASCII explicit), .usdc (Binary Crate), .usdz (ZIP-Archiv, für AR/Mobile); OpenUSD SDK: Python, C++ |
| Schemas | Erweiterbar durch Custom Schemas; Industrial Schema Working Group (AOUSD): Equipment ID, Asset Attributes, IoT-Daten in USD |
| Physics Engine | USD Physics Schema; NVIDIA PhysX-Integration; SimReady Assets: physikalisch akkurate Kollision, Gelenke, Massen |
| Rendering | USD Preview Surface Material; MDL (Material Definition Language); RTX-Raytracing in Omniverse; Hydra Render Delegate |
| Konnektoren | Omniverse Connectors für: Revit, Unreal Engine, Blender, Maya, 3ds Max, SketchUp, CAD-Tools; Plant Simulation X (geplant); Emulate3D Factory Test (aktiv) |
| Industrielle Partner | Siemens + Omniverse: Factory Digital Twin; Schneider Electric AVEVA: OpenUSD für Anlagen-Digital-Twins; Rockwell Emulate3D Factory Test |
| PMEF-Relevanz | OpenUSD als 3. Geometrielayer in PMEF neben glTF 2.0 und STEP AP242; PMEF-Objekte → USD-Prims mit Custom Schema (pmef:PipingObject, pmef:EquipmentObject) |
| PMEF-Adapter (P1) | pmef-usd Crate (Rust/Python): PMEF-NDJSON → USD-Prims; Equipment- und Piping-Primitive → USD Physics-ready; PMEF-Semantic → USD Custom Schema Attributes |
| SimReady Assets | PMEF-Komponenten (Pumpen, Ventile, Wärmetauscher) als SimReady USD-Assets: korrekte Masse, Trägheitsmomente, Kollisionsmesh; NVIDIA Isaac Sim kompatibel |

OpenUSD vs. glTF 2.0 vs. STEP AP242 – PMEF Geometrie-Layer Vergleich

glTF 2.0: Optimal für Web-Viewer, BIM-Clash-Detection, mobile AR. EXT_mesh_features für semantische Annotation. Kein Physics, kein Layer-System. → PMEF Layer 1: Visualisierung OpenUSD (.usdc): Optimal für Digital-Twin-Simulation, Virtual Commissioning, Robotics (Isaac Sim). Physics-Schema, Layer-Komposition, Custom Schemas. NVIDIA Omniverse native. → PMEF Layer 2: Simulation/VC STEP AP242: Optimal für CAD-Präzision, PMI, Fertigungsvorbereitung, FEM-Pre-Processing. B-Rep exakt. → PMEF Layer 3: Präzisions-Engineering Empfehlung: PMEF-Package enthält alle drei Layer; Software wählt den passenden Layer für ihren Use-Case.

## 13.7 Weitere Simulatoren aus dem SimPlan-Portfolio

| System | Anbieter | Hauptanwendung | Schnittstellen | PMEF-Kopplung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AutoMod | Applied Materials (via SimPlan) | Intralogistik, Halbleiterfertigung, Hochregallager | AutoMod Script, Excel/CSV, ActiveX, Statistik-Export | P3 – PMEF-Lagerstruktur → AutoMod Path-Systeme; CSV für Fördertechnik-Parameter |
| CLASS 3D | Swisslog / KNAPP | Manuelle und automatische Lagersysteme | proprietär, Excel/CSV, Lagerverwaltungs-Kopplung (WMS) | P4 – PMEF-Regalgeometrie (BOX-Primitive) → CLASS-3D-Lagerstruktur |
| Simul8 | SIMUL8 Corporation | Geschäftsprozesse, Informationsflüsse, diskrete Produktion | Visual Logic (Skript), COM API, Excel, REST API | P4 – PMEF-Equipment als Simul8-Workstation-Template; CSV-Taktzeiten |
| PacSi / SimPacSi | P&G / SimPlan | Verpackungsanlagen, Konsumgüterproduktion | proprietäre XML-Dateistruktur, SimPacSi (Cloud/App) | P4 – PMEF-Verpackungsmaschinen → PacSi-Maschinenmodell via XML-Mapping |
| SIMIT (Siemens) | Siemens | Prozessnahe IBN (Chemie, Kraft, Öl&Gas) | SIMIT API (.NET), OPC UA, PROFIBUS-Simulation, TIA Portal | P2 – PMEF + COMOS (Leittechnik) + SIMIT (Prozessmodell): vollst. E&I-Simulations-Chain |
| anyLogistix | The AnyLogic Company | Supply-Chain-Netzwerkdesign, SCM-Optimierung | REST API (JSON), anyLogistix Server, Excel, ERP-Konnektoren | P3 – Lieferketten-KPIs ↔ PMEF-Anlagenkapazitäten (Produktionsmengen, Durchsatz) |
| Max Load / Tops Pro | SimPlan-Tools | Frachtplanung und Beladungsoptimierung | Excel/CSV, eigene Dateiformate | P4 – Transporteinheiten aus PMEF-CivilObject (Laderampen, Torlayouts) |

## 13.8 PMEF SimulationObject – Formale Definition

Das PMEF SimulationObject verknüpft physische Anlageobjekte mit ihren digitalen Simulationsrepräsentationen in verschiedenen Werkzeugen.

// PMEF SimulationObject – NDJSON-Beispiel { "@type": "pmef:SimulationObject", "@id": "urn:pmef:sim:eaf-line3-cooling-sim", "sourceModelId": "urn:pmef:plant:EAF-LINE-3", "simulationType": "MATERIAL_FLOW", "simulatorTool": "PlantSimulation", "simulatorVersion": "Tecnomatix 2302", "simulatorFileRef": "urn:pmef:doc:eaf-cooling-sim.spp", "simulationResults": { "throughput": { "value": 450, "unit": "t/h" }, "bottleneck": "urn:pmef:obj:PUMP-CW-01", "avgUtilization": 0.78, "simulationDate": "2026-03-15T10:30:00Z" }, "capeOpenRef": null, "opcuaLiveDataRef": "opc.tcp://plant-server:4840/EAF/CoolingSystem", "openUSDRef": "urn:pmef:geom:eaf-usd-scene.usdc", "fmuRef": null, "revisionId": "r2026-03-15-001", "changeState": "PUBLISHED" }

## 13.9 Neue Neutral-/Austauschformate aus dem Simulationsbereich

| Format / Standard | Ursprung / Eigentümer | Inhalt | PMEF-Relevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenUSD (.usd/.usdc/.usdz) | Pixar / Alliance for OpenUSD (AOUSD) | Universelles 3D-Szenenformat mit Komposition, Physik, Custom Schemas; Python/C++ SDK; Standard AOUSD 2025 | PMEF Geometrie-Layer 2 (Simulation); pmef-usd Adapter (P1); SimReady-Assets; NVIDIA Omniverse Konnektoren |
| SimReady USD (NVIDIA) | NVIDIA Omniverse | USD-Assets mit physikalisch akkuraten Eigenschaften (Masse, Kollision, Gelenke) für KI-Training und Simulation | PMEF-Komponenten als SimReady-Assets publizieren; Isaac Sim / PhysX-kompatibel |
| FMI 3.0 / FMU | Modelica Association | Functional Mock-up Interface: Simulation Unit mit XML-Manifest + Binär-Solver; Import/Export über alle Simulationstools | PMEF-FMU-Referenz: simulationRef auf Objekt; Chain-Simulation (Prozess + Materialfluss + PLC) |
| AutoMod Process Description | Applied Materials (proprietär) | Textbasiertes Prozessmodell: Path Systems, Load/Unload Stations, Vehicle Flows | P3 – PMEF-Layout → AutoMod via Python-Skript |
| SDF (Simulation Description Format) | Open Robotics / Gazebo | XML-basiert: Roboter, Sensoren, Physik, Welt; genutzt in ROS2/Gazebo | P4 – PMEF-Industrieanlage → SDF-Welt für Roboter-Simulation (Wartungsroboter) |
| MQTT (ISO/IEC 20922) | OASIS | Lightweight Publish/Subscribe-Protokoll; JSON-Payloads; Live-Daten von Maschinen an Simulatoren | Plant Simulation X und Emulate3D nutzen MQTT; PMEF-Live-Daten-Layer via MQTT → SimulationObject |
| SimTalk Script Format | Siemens (proprietär) | Objektorientierte Skriptsprache in Plant Simulation; XML-serialisierbar | PMEF-zu-SimTalk-Konverter als Adapter; reverse: SimTalk-Simulationsergebnisse → PMEF |

## 13.10 Strategische Positionierung: PMEF als Simulations-Backbone

PMEF dient als zentrales Daten-Backbone für alle Simulationsaktivitäten entlang des Anlagenlebenszyklus. Das folgende Modell beschreibt den vollständigen Simulations-Datenfluss.

// PMEF Simulations-Datenfluss: Vollständige Kette ENGINEERING PHASE: DEXPI 2.0 P&ID --> PMEF FunctionalObject (Prozessstruktur) Plant 3D / E3D --> PMEF PhysicalObject (3D-Geometrie) COMOS EI&C --> PMEF InstrumentObject + PLCObject SIMULATION PHASE: PMEF Package --> [pmef-sim Adapter] ¦ +-> Plant Simulation X (Materialfluss) ¦ SimTalk API; OPC UA Live-Daten ¦ +-> INOSIM (Batchprozesse) ¦ COM/VBA; Master Recipes ¦ +-> AnyLogic (Agent-based / SCM) ¦ Cloud REST API; Fluid Library ¦ +-> Emulate3D (Virtuelle IBN) STEP-Import; OPC UA; OpenUSD DIGITAL TWIN RUNTIME: PMEF SimulationObject <--> OPC UA (Live-Daten) PMEF OpenUSD Layer <--> NVIDIA Omniverse (3D-Sync) PMEF AAS-Submodel <--> SAP EAM (Wartung) ERGEBNISRÜCKFÜHRUNG: Simulationsergebnisse --> PMEF SimulationObject.results Engpässe --> PMEF EquipmentObject.bottleneckFlag Stützpunktplanung --> PMEF SupportObject (aus Stress-Analyse)

Neue PMEF-Crate: pmef-sim (Rust)

pmef-sim ist die neue Rust-Crate für Simulations-Adapter. Sie übernimmt: • Layout-Export: PMEF NDJSON → SimTalk-Initialisierung (Plant Simulation X) • Equipment-Mapping: PMEF EquipmentObject → AnyLogic Process Library Resource / Material Handling Library • OpenUSD-Bridge: PMEF-Primitive → USD Physics Schema (pmef-usd, P1) • FMU-Referenz: PMEF SimulationObject.fmuRef → FMI 3.0 Co-Simulation • MQTT-Bridge: Live-Produktionsdaten → PMEF SimulationObject.opcuaLiveDataRef Priorität: P2 für Plant Simulation + Emulate3D; P1 für OpenUSD-Integration

## 13.11 Neuer Benchmark-Datensatz DS-06: Intralogistik EAF-Beschickung

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Datensatz-ID | PMEF-DS-06 |
| Beschreibung | EAF-Schrottbeschickungsanlage: Laufkatze, Greifer, Schrottkorb-Handling, Förderbänder, Verwiegesystem |
| Disziplinen | Piping (Kühlwasser), Equipment (EAF, Transformator), Structural (Hallenkran-Bahn), E&I (Kransteuerung), Simulation (Materialfluss) |
| Simulationstools | Plant Simulation X (Materialfluss), Emulate3D (virtuelle IBN Kransteuerung), INOSIM (EAF-Batchprozesse) |
| PMEF-Objekte | ~180 Objekte: 12 Conveyors (CableTray), 3 Equipments (EAF, Trafo, Kran), 45 Piping-Komponenten, 8 PLCObjects, 4 SimulationObjects |
| Validierungsziele | Round-Trip PMEF → Plant Sim → PMEF; OPC UA Live-Sync; Emulate3D Virtual Commissioning SPS-Kopplung |
| Bezug SimPlan | SimPlan AG als Simulationsexperten-Partner für PMEF-Validierung (Hanau, Deutschland) |

# 14. Disziplinerweiterung: E&I, Stahlbau und Beziehungsmodell

Dieses Kapitel dokumentiert drei neue PMEF-Domänen: Elektro & Instrumentierung (E&I), Stahlbau (Structural Steel) und das typisierte Beziehungsmodell (Typed Relationships). Zusammen schließen sie die Lücken zwischen der Piping/Equipment-Welt und den angrenzenden Disziplinen.

Drei neue Domänen in v0.9 (Q2 2026)

E&I: InstrumentObject, InstrumentLoop, PLCObject, CableObject, CableTrayRun, MTPModule — Schema: pmef-ei.schema.json Stahlbau: SteelSystem, SteelMember, SteelNode, SteelConnection — Schema: pmef-steel.schema.json Relationships: 10 typisierte Beziehungsklassen (IsPartOf, IsConnectedTo, IsDerivedFrom, Supports, ControlledBy, …) — Schema: pmef-relationships.schema.json

## 14.1 E&I-Domäne: Elektro, Instrumentierung & Leittechnik

Die E&I-Domäne bildet die Brücke zwischen der 3D-Anlagenplanung und der Leittechnik. PMEF modelliert physische Feldinstrumente, Steuerungshardware, Kabel und modulare Prozesseinheiten (MTP-Module).

### 14.1.1 InstrumentObject

Der InstrumentObject-Typ repräsentiert ein physisches Feldinstrument, einen Aktor oder eine Feldstation. Er realisiert auf physischer Ebene, was DEXPI 2.0 als ProcessInstrumentationFunction auf der Funktionsebene beschreibt.

| Feld | Typ | Beschreibung | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| tagNumber | string | Instrument-Tag nach ISA 5.1 / IEC 62424, z.B. FIC-10101 | ISA 5.1 |
| instrumentClass | enum | 30+ Klassen: TRANSMITTER, CONTROLLER, VALVE_CONTROL, SAFETY_ELEMENT, … | DEXPI 2.0 |
| processVariable | enum | Mess-/Regelgröße: FLOW, LEVEL, PRESSURE, TEMPERATURE, … | IEC 62424 |
| measuredRange | object | Messbereich mit Einheit (QUDT) | CFIHOS |
| safetySpec | object | SIL 0–4, Architektur (1oo1/2oo3), PFH, Proof-Test-Intervall | IEC 61508/61511 |
| connectionSpec | object | Signaltyp, Fail-Safe, ATEX-Zone, IP-Schutzart | IEC 61158 / IEC 60079 |
| opcuaSpec | object | OPC-UA-Node-Referenz, PA-DIM DeviceType, MTP DataAssembly | OPC 10000-6 / PA-DIM |
| tiaPLCAddress | object | Rack/Slot/Kanal, PLC-Symbol, Datentyp für TIA-Openness-Sync | TIA Portal |
| comosCUID | string | COMOS-Objekt-UID für Round-Trip | COMOS 10.x |
| eplanBKZ | string | EPLAN-Betriebsmittelkennzeichen (IEC 81346) | IEC 81346 |

### 14.1.2 PLCObject — SPS-/DCS-Hardware

PLCObject modelliert SPS-Racks, CPU-Module und I/O-Module. Die Daten werden aus AutomationML AML AR APC-Exportdateien (TIA Portal, Rockwell) importiert und ermöglichen die Verknüpfung von Instrumenten mit ihrer SPS-Hardware.

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| plcClass | Modul-Typ: PLC_RACK, CPU_MODULE, IO_MODULE_AI/AO/DI/DO, SAFETY_CPU, REMOTE_IO, … |
| vendor / family / articleNumber | Hersteller-Steckbrief: z.B. Siemens / S7-1500 / 6ES7515-2AM02 |
| rack / slot | Hardware-Adresse im Schrank |
| ipAddress / profinetName | Netzwerkadresse für OPC-UA- und PROFINET-Kopplung |
| safetyCPU | True für F-CPU (Siemens F-System, Pilz, Hima) |
| opcuaNodeRef | OPC-UA-Knoten-URI des Moduls |
| amlRef | AutomationML InternalElement-ID für Round-Trip via EPLAN/TIA-AML-Export |

### 14.1.3 MTPModule — Modulare Prozesseinheiten (MTP 2.0)

MTP-Module (Modular Type Package, VDI/VDE/NAMUR 2658 / IEC 63280) beschreiben autarke Prozesseinheiten (PEA — Process Equipment Assembly) als AML/AASX-Dateien. PMEF verknüpft den MTPModule-Eintrag mit dem physischen Equipment und liefert den OPC-UA-POL-Endpoint für die Laufzeit.

{"@type":"pmef:MTPModule","@id":"urn:pmef:obj:proj:PEA-DOSING-01", "moduleName":"DosingModule_PEA01","mtpVersion":"2.0", "mtpFileRef":{"documentId":"MTP-PEA01-v3","documentType":"MTP_AML","uri":"urn:pmef:doc:proj:mtp-pea01.aml"}, "polEndpoint":"opc.tcp://pea01-plc:4840", "memberIds":["urn:pmef:obj:proj:P-301","urn:pmef:obj:proj:FIC-30101",...]}

### 14.1.4 E&I-Schnittstellen: COMOS, EPLAN, TIA Portal

| System | Import in PMEF | Export aus PMEF | Schlüsselfelder |
| --- | --- | --- | --- |
| COMOS 10.6 | SQL-API: Instrument-Tags, SIL, AML-Referenz | SQL INSERT via .NET-API | comosCUID, iec81346 |
| EPLAN Electric P8 | AML AR APC Export: BKZ, Klemmenplan | AML-Import via Openness | eplanBKZ, cableNumber |
| TIA Portal V20 | Openness: Rack/Slot, DB-Variablen, OPC-UA | TIA Openness CREATE | tiaPLCAddress, opcuaNodeRef |
| Beckhoff TwinCAT 3 | ADS-Interface, OPC-UA NodeSet | ADS PLC-Symbol-Sync | tiaPLCAddress.symbol |
| Rockwell Studio 5000 | L5X-Export (XML), EtherNet/IP Tags | L5X-Import | tiaPLCAddress.symbol |

## 14.2 Stahlbau-Domäne: Structural Steel

Die Stahlbau-Domäne bildet Tragstrukturen, Rohrbrücken, Gerüste und Ausrüstungsrahmen ab. Sie ist die notwendige Basis für die Rohrspannungsanalyse (Unterstützungssituation) und für die Koordination zwischen Piping und Bauwesen.

### 14.2.1 SteelMember — Stahlstab

SteelMember ist die zentrale Entität der Stahlbaudomäne. Jedes strukturelle Bauteil (Träger, Stütze, Strebe) ist ein SteelMember mit einem eindeutigen Profil aus dem PMEF-Profilkatalog.

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| profileId | string | Profilkatalog-ID im Format <Standard>:<Bezeichnung>: EN:HEA200, AISC:W12x53, EN:RHS200x100x6 |
| startPoint / endPoint | Coordinate3D | Stabachse als Anfangs-/Endpunkt [mm] im Projektsystem |
| rollAngle | number | Drehung des Querschnitts um die Stabachse [Grad] |
| material.grade | string | Stahlgüte: S355JR, A572 Gr.50, S690QL |
| material.fy / fu | number | Streckgrenze / Zugfestigkeit [MPa] |
| fireProtection.type | enum | Brandschutztyp: INTUMESCENT_PAINT, BOARD_ENCLOSURE, SPRAY_MINERAL, … |
| fireProtection.requiredPeriod | number | Erforderliche Feuerwiderstandsdauer [Minuten] |
| analysisResults.utilisationRatio | number | Ausnutzungsgrad (0–1) aus statischer Berechnung |
| analysisResults.criticalCheck | string | Maßgebende Nachweisart: LTB (Biegedrillknicken), SHEAR, DEFLECTION, … |
| cis2Ref | string | CIS/2-Stabidentifikation für Round-Trip mit Tekla / Advance Steel |
| teklaGUID | string | Tekla Structures GUID für Round-Trip via Open API |

### 14.2.2 Profilkatalog-Konvention

| Standard-Prefix | Beispiele | Gültige Normen |
| --- | --- | --- |
| EN: | EN:HEA200, EN:IPE300, EN:UPE200, EN:RHS200x100x6, EN:CHS219.1x8 | EN 10034, EN 10279, EN 10210 |
| AISC: | AISC:W12x53, AISC:HSS6x4x0.25, AISC:L4x4x0.5 | AISC 360, ASTM A6 |
| FLAT: | FLAT:200x20 (Breite×Dicke) | Flachstahl |
| ROUND: | ROUND:50 (Durchmesser) | Vollstab |
| CUSTOM: | CUSTOM:<Projektkürzel> | Projektspezifische Profile |

### 14.2.3 CIS/2 → PMEF Mapping

| CIS/2 Entität | PMEF Typ | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| StructuralMember | pmef:SteelMember | 1:1-Abbildung; Profil via PMEF-Katalog |
| Connection | pmef:SteelConnection | Bolzen- oder Schweißverbindung mit Tragfähigkeitsangabe |
| Node | pmef:SteelNode | Topologischer Knotenpunkt; enthält Lagerungsbedingung |
| Structure | pmef:SteelSystem | Übergeordnete Struktur: Rohrbrücke, EAF-Gebäude, Kompressorrahmen |
| Material | SteelMember.material | Eingebettet; Stahlgüte + Streck-/Zugfestigkeit |
| CrossSection | SteelMember.profileId | PMEF-Profilkatalog-Referenz |
| EndRelease | SteelConnection.connectionType | PINNED / MOMENT_RIGID / SEMI_RIGID |
| BoundaryCondition | SteelNode.supportType | FIXED / PINNED / ROLLER_X/Y/Z |

### 14.2.4 Schnittstellen: Tekla, Advance Steel, RFEM, CAESAR II

| System | Import | Export | Schlüsselfelder |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekla Structures | Open API (C#): Beams, Columns, Connections | Open API INSERT | teklaGUID, profileId, material |
| Advance Steel | IFC 2x3 + SDNF-Export | IFC-Import | memberMark, profileId |
| RFEM 6 | REST JSON API: Members, Nodes, Sections | REST JSON POST | startPoint, endPoint, profileId |
| STAAD.Pro | STD-Textformat: Member-Topologie + Profil | STD-Export | nodeNumber, memberType |
| CAESAR II | Pipe-Support-Lasten aus pmef:Supports-Rel. | Support-Loads .cii-Datei | Supports.loadTransferred |

## 14.3 Typisiertes Beziehungsmodell

Bisher wurden Beziehungen zwischen PMEF-Objekten ausschließlich als inline-Felder modelliert (isPartOf, connectedTo). Das typisierte Beziehungsmodell ergänzt explizite, eigenständige Relationship-Objekte im NDJSON-Stream — analog zu einem Kanten-Graphen. Beziehungen sind damit versionierbar, kommentierbar und maschinell traversierbar.

Warum explizite Relationship-Objekte?

Versionierbarkeit: Beziehungen tragen eigene RevisionMetadata — eine Verbindung zwischen Instrument und SPS kann sich ändern, ohne die Objekte selbst zu modifizieren. Provenance: confidence-Feld (0–1) und derivedBy (MANUAL / ADAPTER_IMPORT / AI_INFERRED / RULE_BASED) dokumentieren die Zuverlässigkeit jeder Verbindung. Disziplinübergreifend: ControlledBy verbindet Piping/Equipment mit E&I; Supports verbindet Stahlbau mit Piping — ohne Eingriff in die jeweiligen Domänenschemata. Graph-Traversal: Ein Graph-Client (Neo4j, Memgraph, oder simple Python-Traversal) kann den vollständigen Anlagendigitalen Zwilling über Relationship-Objekte traversieren.

### 14.3.1 Übersicht der Relationship-Typen

| Typ | Richtung | Typischer Anwendungsfall |
| --- | --- | --- |
| pmef:IsPartOf | Kind → Elternteil | Unit-/Area-Hierarchie, explizite Dateigrenzen-Überbrückung |
| pmef:IsConnectedTo | bidirektional | Nozzle → Piping, Kabel → Instrument, Schacht → Gerät |
| pmef:IsDerivedFrom | physisch → funktional | Physisches Objekt ← DEXPI/P&ID-FunctionalTag |
| pmef:Supports | Struktur → Rohrleitung | Stahlstab → Rohrbügel → Rohrleitung |
| pmef:ControlledBy | Equipment/Ventil → Instrument | Ventil XV-101 ← Regler FIC-101 |
| pmef:IsDocumentedBy | Objekt → Dokument | Equipment ← Datenblatt, P&ID, Zertifikat |
| pmef:IsRevisionOf | neu → alt | Geänderte Rohrleitung → Vorgänger-Revision |
| pmef:HasEquivalentIn | PMEF → Fremdsystem | PMEF-Pumpe → AVEVA-E3D-Objekt-ID (Round-Trip) |
| pmef:IsCollocatedWith | bidirektional | Ko-montierte Instrumente, Doppel-Pumpen |
| pmef:ReplacedBy | alt → neu | Ausgefallenes Equipment → Ersatzgerät (EAM) |

### 14.3.2 NDJSON-Beispiel: Vollständige Beziehungskette

// XV-10101 wird von FIC-10101 geregelt (Piping → E&I) {"@type":"pmef:ControlledBy","@id":"urn:pmef:rel:proj:XV-10101-ctrl", "relationType":"CONTROLLED_BY","sourceId":"urn:pmef:obj:proj:XV-10101", "targetId":"urn:pmef:obj:proj:FIC-10101","controlMode":"PID", "signalPath":"FIC-10101 (4-20mA) → XV-10101 Stellungsregler", "derivedBy":"MANUAL","confidence":1.0} // Stahlstab B101 trägt Rohrbügel S1 (Stahlbau → Piping) {"@type":"pmef:Supports","@id":"urn:pmef:rel:proj:B101-sup-S1", "relationType":"SUPPORTS","sourceId":"urn:pmef:obj:proj:STEEL-B101", "targetId":"urn:pmef:obj:proj:CW-201-SUP-001", "loadTransferred":{"Fy":-4200.0},"derivedBy":"AI_INFERRED","confidence":0.87} // PMEF-Pumpe ist äquivalent zu AVEVA-E3D-Objekt (Round-Trip) {"@type":"pmef:HasEquivalentIn","relationType":"HAS_EQUIVALENT_IN", "sourceId":"urn:pmef:obj:proj:P-201A", "targetSystem":"AVEVA_E3D","targetSystemId":"DB:PROJ:EQUIP:12345", "mappingType":"EXACT","derivedBy":"ADAPTER_IMPORT","confidence":1.0}

### 14.3.3 Graph-Traversal-Pattern

Mit dem Relationship-Modell lassen sich disziplinübergreifende Fragen per Graph-Traversal beantworten:

| Frage | Traversal-Pfad |
| --- | --- |
| Welche Stahlstäbe tragen Leitung CW-201? | CW-201 ←Supports← PipeSupport ←Supports← SteelMember |
| Welches PLC-Modul steuert Ventil XV-10101? | XV-10101 ←ControlledBy← FIC-10101 →IsConnectedTo→ PLC-AI-Modul |
| Welche Dokumente gehören zu Pumpe P-201A? | P-201A →IsDocumentedBy→ [Datenblatt, P&ID, Isometrie, Zertifikat] |
| Welches DEXPI-Tag entspricht Leitung CW-201? | CW-201 →IsDerivedFrom→ DEXPI-FunctionalTag |
| Welches AVEVA-E3D-Objekt entspricht P-201A? | P-201A →HasEquivalentIn→ AVEVA_E3D:DB:EQUIP:12345 |
| Was ersetzt Pumpe P-201A nach Havarie? | P-201A →ReplacedBy→ P-201A-REPLACEMENT |

## 14.4 Benchmark-Datensatz PMEF-DS-04: Instrument-Loop FIC-10101

Der Benchmark-Datensatz DS-04 demonstriert den vollständigen E&I-Objektgraphen eines Durchfluss-Regelkreises auf Basis der EAF-Kühlwasseranlage.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Datensatz-ID | PMEF-DS-04 |
| Beschreibung | Durchfluss-Regelkreis FIC-101: Transmitter FIC-10101 (HART) + Regelventil XV-10101 (SIL1) + S7-1500 AI-Modul + Kabel + InstrumentLoop |
| PMEF-Objekte | 9 Objekte: 2x InstrumentObject, 2x PLCObject, 1x CableObject, 1x CableTrayRun, 1x InstrumentLoop, 2x Relationship |
| Standards | ISA 5.1, IEC 61511 (SIL1), OPC UA, PA-DIM, COMOS 10.6, EPLAN P8, TIA Portal V20 |
| Datei | examples/ei-loop-fic-10101.ndjson |
| Validierung | Schemas pmef-ei.schema.json + pmef-relationships.schema.json |